建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | ： | 湖州海荣建材有限公司码头工程项目 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位(盖章) | ： | 湖州海荣建材有限公司 |
| 编制单位 | ： | 浙江同成环境科技有限公司 |

编制日期：2020年11月

目 录

1  建设项目基本情况	3

2  项目所在地自然环境社会环境简况	16

3  环境质量状况	26

4  评价适用标准	31

5  建设项目工程分析	36

6  项目主要污染物产生及预计排放情况	41

7  环境影响分析	42

8  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	50

9  “各项审批原则”分析	52

10  结论与建议	55

附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目平面布置示意图

附图3  本项目卫星图及敏感点分布示意图

附图4  项目周围环境现状图

附图5  环境功能区划图

附图6  水功能区划图

附件：

附件1  项目备案通知书

附件2  营业执照和法人身份证

附件3 港口经营许可证

附件4  土地租赁协议

- 1  建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖州海荣建材有限公司码头工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖州海荣建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曾海荣 |  |  | 联系人 | 曾海荣 |  |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省湖州市南浔区练市镇李家兜村鲇鱼兜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13506723999 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  |  | 313028 |
| 建设地点 | 浙江省湖州市南浔区练市镇李家兜村鲇鱼兜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案机关 | 湖州市南浔区发展改革和经济信息化局 |  |  | 项目代码 |  | 2011-330503-04-02-125114 |  |  |
| 建设性质 | 改建（补办） |  |  | 行业类别 |  | 装卸搬运 （5910） |  |  |
| 总用地面积 （m2） | 1533 |  |  | 绿化面积 （%） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 270 | 其中：环保投资（万元） |  | 20 |  | 环保投资占总投资比例 | 7.4% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  | 2020年12月 |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目由来 湖州海荣建材有限公司码头工程项目位于浙江省湖州市南浔区练市镇李家兜村鲇鱼兜，长湖申航道西侧，租用湖州市练市镇李家兜村民委员会的集体土地，该码头成立于2020年09月，设有1个500吨级泊位2个，占用岸线长度80m，主要吞吐物料为细沙、细石砂，年吞吐量为5万吨，码头取得了湖州市交通运输局颁发的港口经营许可证，编号为（浙湖）港经证（2118）号。石子、砂子及细石料由船运输至码头后，由起重机机械卸至原料堆场，然后由车外运。 湖州海荣建材有限公司码头2002年成立时，码头取得了湖州市交通运输局颁发的港口经营许可证，由于历史原因，未办理相关的环保手续。现根据湖州市人民政府办公室关于印发《湖州市港口码头环保问题整治方案》的通知要求“对已取得《港口经营许可证》、环保手续不全和污染防治措施不到位的码头企业进行整治在规定时间内补齐环保手续”。同时根据湖州市生态环境局南浔分局责令整改通知书（湖浔环整字[2020]12号），业主拟对码头进行进行环保整治提升并办理环评审批手续。本次环保整治提升改建项目已于2020年11月9日经南浔区发展改革和经济信息化局备案，代码为2011-330503-04-02-125114 ，具体见附件1。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规的有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价工作。受湖州海荣建材有限公司委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部44号令）以及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）中的有关规定，本项目类别归属于四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业-164干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头-其他，故应编制环境影响报告表。 我公司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制完成该项目的环境影响报告表，报送审查。 1.1.2项目编制依据 1、国家有关环保法律、法规及文件 - 《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号，2015.1.1起施行)； - 《中华人民共和国环境影响评价法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； - 《中华人民共和国水污染防治法(2017年修订)》(中华人民共和国主席令第八十七号，2018.1.1起施行)； - 《中华人民共和国大气污染防治法(2018年修订》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018.10.26起施行)； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第五十八号，2020修订)； - 《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1)； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部部令第1号，2018.4.28)； - 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环境保护部，环环评[2018]11号，2018.1.25）； - 《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》（生态环境部办公厅，环办土壤函[2018]266号，2018.5.10）； - 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院第604号令，2011.11.1）； 2、地方有关环保法规及文件 - 《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省人民政府令第364号修正，2018.3.1)； - 《浙江省水污染防治条例(2017年修正)》(浙江省人民代表大会常务委员会公告第74号，2018.1.1)； - 《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017年修改)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议，2017.9.30)； - 《浙江省环境污染监督管理办法(第四次修订)》(省政府令第341号，2015.12.28起施行)； - 《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》(浙环发[2012]10号，2012.4.1起施行)； - 浙江省人民政府《浙江省人民政府关于印发浙江省水污染防治行动计划的通知》（浙政发[2016]12号，2016.3.30起施行）； - 《关于印发<浙江省工业污染防治“十三五”规划>的通知》(浙环发[2016]46号，2016.10.17起施行)； - 《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(浙政发[2018]35号，2018.10.08)。 - 《浙江省生态环境厅关于发布<省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2019年本）>的通知》（浙环发[2019]22号，2019.11.18）； - 《关于印发建设项目环境影响评价信息公开相关法律法规解读的函》（浙环发[2018]10号）； (11)浙江省环保厅、水利厅《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》； (12)浙江省人民政府《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》，浙政发[2018]30号； (13)浙江省生态环境厅关于印发《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知，浙环发[2020]7号。 3、产业政策及相关规划 (1)中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日）； (2)湖州市人民政府办公室关于印发《湖州市港口码头环保问题整治方案》的通知要求 4、相关技术规范 (1)《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； (2)《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； (3)《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016） (4)《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； (5)《建设项目环境风险评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； (6)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； (7)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（2005修订版）（2005.4）。 1.3项目主要内容 （1）项目建设情况 项目名称：湖州海荣建材有限公司码头； 建设性质：改建； 建设地点：浙江省湖州市南浔区练市镇李家兜村鲇鱼兜； 项目地理位置图见附图1。 - 项目周边情况 本项目选址于浙江省湖州市南浔区练市镇李家兜村鲇鱼兜，项目周围情况见图1-1。 N1 图1-1 项目周围情况图及监测点位 本项目周边环境状况见表1-1 表1-1码头四周概况 序号; 方位; 最近距离(m); 名 称. 1; 西; 紧邻; 水塘. 2; 南; 紧邻; 水塘. 3; 东; 紧邻; 练市塘支流. 4; 北; 紧邻; 练市塘. 1.1.4项目主要内容 湖州海荣建材有限公司码头工程项目位于浙江省湖州市南浔区练市镇李家兜村鲇鱼兜，练市塘南侧，租用湖州市练市镇李家兜村民委员会的集体土地，该码头成立于2020年09月，设有1个500吨级泊位2个，占用岸线长度80m，主要吞吐物料为细沙、细石砂，年吞吐量为5万吨，码头取得了湖州市交通运输局颁发的港口经营许可证，编号为（浙湖）港经证（2118）号。石子、砂子及细石料由船运输至码头后，由起重机机械卸至原料堆场，然后由车外运。 此次改建主要为码头环保设备进行整治提升，主要包括：码头四周拟增建防止雨（污）水入河的截污沟；增加抑尘环保措施；扩建原厂内污水收集池，扩建后容积为10.7m3，用于收集码头区清洗废水、道路冲洗废水和初期雨水，废水经收集池处理后100%回用于堆场、道路的洒水抑尘等，不排放；项目厂界东侧加盖围墙至少1.5m，加装3.5m防尘网（含围墙高1.5m），改造后码头功能不变，货物吞吐量不变。改建前后码头建设内容具体见表1-1， 表1-2 改建前后码头建设情况 分类; 主要建设内容. 改建前（原项目）; 改建项目（本项目）; 改建后（整体项目）; 改建前、后变化情况. 码头泊位; 泊位2个; /; 泊位2个; 未变化. 500吨级泊位2个，泊位总长度100m，使用岸线80m; /; 500吨级泊位1个，泊位总长度100m，使用岸线80m; 未变化. 吞吐物料及年吞吐量; 吞吐物料为石子、砂子及细石料，吞吐量5万吨/年，设计通过能力为5万吨/年; /; 吞吐物料为石子、砂子及细石料，吞吐量5万吨/年，设计通过能力为5万吨/年; 未变化. 表1-3本项目设计通过船型 船舶吨级 DWT(t); 设计船型尺度. 总长（m）; 型宽（m）; 满载吃水（m）. 500吨货船; 52; 9.6; 2.2. - 主要生产设备 本项目仅进行部分规范化环保改造，改建前后企业生产设备数量不变。 表1-4 本项目改建前后设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 装载机; LG833N; 1台. 2; 起重机; LG855N; 2台. （4）生产组织及劳动定员 项目现有职工10人，年工作日300天，实行昼间8h一班制生产，此次改建不新增职工，年工作日生产班制不变。 （5）公用工程 表1-4 公用工程一览表 内容; 改建前; 本项目; 改建后; 改建前后变化情况. 供电; 由当地供电局供给，2台变压器，1台为250KVA，1台为120KVA。; /; 由当地供电局供给，2台变压器，1台为250KVA，1台为120KVA。; 未变化. 供水; 用水由当地自来水公司供给; /; 用水由当地自来水公司供给; 未变化. 供热; /; /; /; 未变化. 仓储; 设置4个原料堆场，1#堆场为砂子和细石料堆场，面积为500m2，2#和4#堆场为石子堆场，占地面积大约200m2，,3#堆场为砂子堆场，占地面积为100m2; /; 设置4个原料堆场，1#堆场为砂子和细石料堆场，面积为500m2，2#和4#堆场为石子堆场，占地面积大约200m2，,3#堆场为砂子堆场，占地面积为100m2; 未变化. 环保工程; 排水; 生活污水经化粪池预处理后由当地环卫部门清运；项目在堆场周边和道路一侧设置了截污沟，道路冲洗废水和初期雨水经截污沟汇集至收集池，项目共设置1个收集池，收集池位于码头的东南侧，收集池的大小现状为3×2×1.5m。; 生活污水经化粪池预处理后由当地环卫部门清运；项目在码头南边一侧增设一条截污沟，与收集池联通，道路冲洗废水和初期雨水经截污沟汇集至收集池，此次改建增加收集池的容积（总容积10.7m3）。; 生活污水经化粪池预处理后由当地环卫部门清运；项目在堆场周边和道路一侧设置了截污沟，道路冲洗废水和初期雨水经排水沟汇集至收集池，此次改建增加收集池的容积（总容积10.693m3）。; 在码头南边一侧增设一条截污沟，增加了废水收集池的容积. 废气; 项目在码头三侧设置了防尘网，三侧防尘网高度为5m（包含围墙高3m），堆场设置了水喷淋设施，堆场共设置1套水喷淋设施，并且在物料堆场顶面和坡面加盖了防尘布。; 在码头东侧河道侧加高围墙高度至1.5m，并设置一道防尘网，防尘网高度3.5m（包含围墙高1.5m），物料装卸物料处增设足够的可移动水喷淋装置; 在码头东侧河道侧加高围墙高度至1.5m，并设置一道防尘网，防尘网高度3.5m（包含围墙高1.5m），西、南、北三侧防尘网高度为5m（包含围墙高3m）；堆场共设置1套水喷淋设施，物料装卸物料处增设足够的可移动水喷淋装置，并且在物料堆场顶面和坡面加盖防尘布; 在码头东侧河道侧加高围墙高度至1.5m，并设置一道防尘网，防尘网高度3.5m（包含围墙高1.5m），物料装卸物料处增设足够的可移动水喷淋装置. 噪声; 采用低噪声设备，经常检修设备，夜间不生产; 采用低噪声设备，经常检修设备，夜间不生产; 采用低噪声设备，经常检修设备，夜间不生产; 未变化. 固废; 各项固废分类收集，合理处置，不排放。; 各项固废分类收集，合理处置，不排放。; 各项固废分类收集，合理处置，不排放。; 未变化. |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 湖州海荣建材有限公司码头工程项目位于浙江省湖州市南浔区练市镇李家兜村鲇鱼兜，长湖申航道西侧，租用湖州市练市镇李家兜村民委员会的集体土地，该码头成立于2020年09月，设有1个500吨级泊位2个，占用岸线长度80m，主要吞吐物料为细沙、细石砂，年吞吐量为5万吨，码头取得了湖州市交通运输局颁发的港口经营许可证，编号为（浙湖）港经证（2118）号。湖州海荣建材有限公司码头未办理环评等相关手续，故原有污染情况按照实际情况来分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2  项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 2.1.1地理位置与周围环境概况 湖州市地处浙江省北部、浙苏皖三省交界处，是沪、宁、杭“金三角”的中心地带，位于东经119°41′～120°29′，北纬30°22′～31°11′之间，北濒太湖，东连江苏省吴江市和我省桐乡市，南邻余杭和临安，西倚天目山，与安徽省宁国、广德两县接攘，东西长120km，南北宽90km，土地总面积5818km2，占全省总面积的5.64%。湖州市辖吴兴区、南浔区、德清县、长兴县和安吉县，人口256.49万。水陆交通便捷，318国道、长湖申航道横贯东西，距上海、苏州、杭州均在百公里左右。地理位置优越，交通便利，自然资源丰富，湖州正发展为浙江省北部、太湖南岸经济繁荣的中心城市。 练市镇地理环境优越，有东方莱茵河美誉的京杭大运河贯穿始终，长湖航复线，湖盐公路及规划、在建的申嘉湖、申嘉杭高速公路和湖乍铁路均与南北走向的浔练公路在境内交汇，纵横交错的水、陆交通网把练市和世界紧紧联系在一起，距上海130公里，杭州60公里，苏州80公里，上海浦东国际机场150公里，杭州萧山国际机场70 公里，离湖州、嘉兴仅有 30 分钟的车程。项目所在地理位置详见附图1。 2.1.2气候特征 本区域属亚热带季风气候区，夏半年(四～九月)主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响，冬半年(十～三月)主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响，总的气候特点：全年季风型气候显著、四季分明、气候温和、空气湿润、雨量充沛、日照较多，无霜期长，由于地处中纬，冬夏季长、春秋季短、夏季炎热高温、冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。年平均气温为11.7℃，最热月(七月)平均气温27.9℃，最冷月(一月)平均气温为3.1℃，最热月与最冷月气温之差平均为24.8℃，历年极端最高气温39℃，极端最低气温-11.1℃，年平均无霜期为249天。年平均降水量1391.3mm，年平均雨日144天，全年以六～九月降水量最为集中，约占全年的52%，历年最大降水量1734.9mm(1977年)，一日最大降水量为 172.6mm(1962.9.6)，年平均蒸发量1359.3mm。 全年各月空气都比较湿润，年平均相对湿度为80%，最大出现在9月为85%，极端最小10%，其日变化，湿度最大值一般出现在夜间至早晨，最小值出现在午后。 全年主导风向为东南偏东风，频率为12.83%，东南风次之，频率为11.41%。年平均风速为2.28m/s。该地区的主要气候特征见表2-2。 表2-2 地面气象要素一览表 序号; 项 目; 单位; 数值; 备 注. 1; 年平均气温; /; 11.7. 2; 极端最高气温; ℃; 39. 3; 极端最低气温; ℃; -11.1. 4; 最热月平均气温; ℃; 27.9. 5; 最冷月平均气温; ℃; 3.1. 6; 年相对湿度; %; 80. 7; 年平均降水量; mm; 1391.3. 8; 年平均蒸发量; mm; 1359.3. 9; 日最大降水量; mm; 172.6; 1962.9.6. 10; 年平均风速; m/s; 2.28. 11; 全年主导风向; /; ESE. 2.1.3水文 湖州市区为典型的平原水网特征，区内水网密集，河道纵横，湖泊星罗棋布，主要河流有自西南向东北入太湖的东苕溪、西苕溪、泗安溪、合溪、乌溪等，自西向东汇运河入黄浦江的頔塘、双林塘、练市塘等。湖州市区是东、西苕溪入太湖的汇合处，又有顸塘与京杭大运河连接，构成了湖州市东北平原纵横的水网，具有典型的江南水乡特色。 本项目位于练市塘南侧。该河承南来之水，向东汇入顾家塘。据历年来水文资料表明，镇区最低水位为 2.22m，最高水位为4.7m，年平均水位为 2.98m。降水量和河流水位呈明显相关性。含山塘南自德清县新市镇南栅漾起，东流经新联急水港，过急水桥、齐思桥、五龙桥折北经二龙桥入湖州市区，经含山、大虹桥至洪城与双林塘相汇，除经双林塘分流部分来水向东排泄外，向北流入丁泾塘，经后坝、晃伍兜至东塘河，再北流经祜村港与汤溇贯通，全长30km（含丁泾港），河面宽以南为 60～75m，双林塘与东塘河之间为50m左右，河底高程0～1.0m。 2.1.4地形、地貌 本区地处太湖南岸，是杭嘉湖平原的一个组成部分，区内地势低平。通过杭嘉湖平原区域弱活动性断裂主要有北东方向的吴兴－顺溪断裂、北北向的吴兴－郭村断裂及东西向的吴兴－嘉兴断裂、双林－嘉兴断裂，湖州市域的地震活动均与上述断裂有关。根据《湖州市城市工程地质图》，在本区出露的地层有古生代碎屑岩类、中生代碳酸岩、火山岩及侵入岩等。历史地震资料表明，湖州市是一个地震震级小、烈度低。 2.2相关规划情况 2.2.1“三线一单” 本项目选址于浙江省湖州市南浔区练市镇建新村坟桥头，对照《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于湖州市南浔区一般管控单元（ZH33050330001），属于一般管控单元。 湖州市一般管控类环境管控单元总共有5个，主要分布在吴兴区东部地区、南浔区中部地区、长兴县南部地区、安吉县北部地区和德清县东北部地区，面积2371.06平方公里，占全市市域面积的40.74%。 （1）一般管控类环境管控单元准入清单 空间布局约束：禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建要削减污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。 污染物排放管控：加强工业污染物排放管控，原则上管控单元内工业污染物排放总量不得增加。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。 环境风险防控：加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。 资源开发效率要求：实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。 - 湖州市南浔区一般管控单元（ZH33050330001）准入清单 湖州市南浔区一般管控单元环境管控单元编码ZH33050330001，行政区划包括浙江省湖州市南浔区全域，面积518.70平方公里。 具体管控要求： ①空间布局约束 禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建要削减污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。严格实施畜禽养殖禁养区、限养区规定，严格控制畜禽养殖规模。推进土壤污染重点行业企业向工业园区集聚发展。 ②污染物排放管控 加快污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，工业企业废水经处理后纳管或达标排放。加强农村生活和农业面源污染治理。严格控制化肥农药施用量。 ③环境风险管控 严格限制非生态型河湖岸工程建设。严格污染地块开发利用和流转审批，按照《污染地块土壤环境管理办法》有关规定开展调查、评估、治理与修复等活动。 ④资源开发利用效率要求 加快村镇供水管网改造，加强农业节水，提高水资源使用效率。 符合性分析：项目位于浙江省湖州市南浔区练市镇李家兜村鲇鱼兜，练市塘航道南岸，位于湖州市南浔区一般管控单元（ZH33050330001），本项目为四十九交通运输业、管道运输业和仓储业-164干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头，不属于工业项目，不属于该区管控措施和负面清单范围内项目。项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后由当地环卫部门清运。“三线一单”符合性分析距提见表2-2。 表2-2 环境管控单元准入清单符合性分析 序号; 管控要求; 本项目符合性分析; 是否符合. 1; 禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建要削减污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。严格实施畜禽养殖禁养区、限养区规定，严格控制畜禽养殖规模。推进土壤污染重点行业企业向工业园区集聚发展。; 本项目类别归属于四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业-164干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头-其他，不属于工业项目，且不属于土壤污染重点监管单位。; 符合. 2; 加快污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，工业企业废水经处理后纳管或达标排放。加强农村生活和农业面源污染治理。严格控制化肥农药施用量。; 本项目生活污水清运，地表径流水沉淀回用。; 符合. 3; 严格限制非生态型河湖岸工程建设。严格污染地块开发利用和流转审批，按照《污染地块土壤环境管理办法》有关规定开展调查、评估、治理与修复等活动。; 本项目对现有码头进行环保措施提升，不属非生态型河湖岸工程建设。; 符合. 4; 加快村镇供水管网改造，加强农业节水，提高水资源使用效率。; 本项目不涉及使用煤炭等高能耗能源，地表径流水经沉淀后全部回用。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 2.2.2《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》符合性分析 《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》符合性分析见表2-3。 表2-3《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》符合性分析 细则要求; 符合情况. 第一条为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和国家推动长江经济带发展重大战略部署，全面推进《长江经济带发展规划纲要》实施，根据《长江经济带发展负面清单指南（试行）》，结合我省实际，制定本实施细则。; -. 第二条本实施细则是长江经济带发展负面清单管理制度的重要组成部分，是建立生态环境硬约束机制，实施更严格的管控措施的重要依据，适用于全省行政区域范围内涉及长江生态环境保护的经济活动。; -. 第三条港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 已经取得湖州市交通运输局颁发的港口经营许可证，编号为（浙湖）港经证（2118）号. 第四条禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划的港口码头项目。 经国家发展改革委或交通运输部审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合城市规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 已经取得湖州市交通运输局颁发的港口经营许可证，编号为（浙湖）港经证（2118）号. 第五条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 禁止在森林公园的岸线和河段范围内毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。 禁止在地质公园的岸线和河段范围内以及可能对地质公园造成影响的周边地区采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其他对保护对象有损害的活动。 禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。 自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区、森林公园、地质公园等由林业主管部门会同相关管理机构界定。; 不涉及。. 第六条在海洋特别保护区内： （一）禁止擅自改变海岸、海底地形地貌及其他自然生态条件，严控炸岛、炸礁、采砂、围填海、采伐林木等改变海岸、海底地形地貌或严重影响海洋生态环境的开发利用行为； （二）重点保护区内禁止实施与保护无关的工程建设活动，预留区内禁止实施改变自然生态条件的生产活动和任何形式的工程建设活动； （三）海洋公园内禁止建设宾馆、招待所、疗养院等工程设施，禁止开设与海洋公园保护目标不一致的参观、旅游项目。; 不涉及. 第七条在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内： （一）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目； （二）禁止网箱养殖、投饵式养殖、旅游、使用化肥和农药等可能污染饮用水水体的投资建设项目； （三）禁止游泳、垂钓以及其他可能污染水源的活动； （四）禁止停泊与保护水源无关的船舶。; 本项目位于浙江省湖州市南浔区练市镇李家兜村鲇鱼兜，练市塘南岸，该河段为杭嘉湖54，属于湖州工业用水区，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。. 第八条在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内： （一）禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目； （二）禁止网箱养殖、使用高毒、高残留农药等可能污染饮用水水体的投资建设项目； （三）禁止设置排污口，禁止危险货物水上过驳作业； （四）禁止贮存、堆放固体废物和其他污染物，禁止排放船舶洗舱水、压载水等船舶污染物，禁止冲洗船舶甲板； （五）从事旅游活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 本项目位于浙江省湖州市南浔区练市镇李家兜村鲇鱼兜，练市塘南岸，该河段为杭嘉湖54，属于湖州工业用水区，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。. 第九条在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内： （一）禁止新建、扩建水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目； （二）禁止设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头； （三）禁止运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。 第十条禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围垦河道、围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。因江河治理确需围垦河道的，须论证后经省水利厅审查同意，报省人民政府批准。已经围湖造田的，须按照国家规定的防洪标准进行治理，有计划退田还湖。; 本项目位于浙江省湖州市南浔区练市镇李家兜村鲇鱼兜，练市塘南岸，该河段为杭嘉湖54，属于湖州工业用水区，不涉及饮用水水源准保护区的岸线和河道范围内。. 第十一条在国家湿地公园的岸线和河段范围内： （一）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地； （二）禁止截断湿地水源； （三）禁止挖沙、采矿； （四）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾； （五）禁止从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动； （六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物； （七）禁止引入外来物种； （八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生； （九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不涉及国家湿地公园的岸线和河段。. 第十二条禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及. 第十三条在生态保护红线和永久基本农田范围内，准入条件采用正面清单管理，禁止投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，禁止不符合主导功能定位、对生态系统功能有扰动或破坏的各类 开发活动，禁止擅自建设占用和任意改变用途。; 不涉及. 第十四条禁止新建化工园区。禁止在合规园区外新建、 扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目为码头，不属于高污染项目. 第十五条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。原则上禁止新建露天矿山建设项目。; 不涉及. 第十六条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《国家产业结构调整指导目录（2011年本2013年修正版）》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录）本》（2019 年）本明令禁止的落后产能项目。符合。. 第十七条禁止核准、备案严重过剩产能行业新增产能项目，部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 不涉及. 第十八条禁止备案新建扩大产能的钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目。钢铁、水泥、平板玻璃项目确需新建的，须制定产能置换方案并公告，实施减量或等量置换。; 不涉及. 第十九条 本实施细则在执行过程中如有与法律法规相抵触的，以法律法规规定为准。; -. 第二十条本实施细则自发布之日起执行。根据实际情况适时进行修订。; -. 根据上述分析，本项目的选址及建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》的相关要求。 2.2.3湖州光正水质净化有限公司概况 湖湖州光正水质净化有限公司位于位于湖州市南浔区练市镇工业园区，占地62.5亩，设计总规模5万m3 /d，目前实际一期建成3万m3/d 污水处理规模，采用了水解酸化池+水解沉淀池+A/O池为核心工艺，尾水排入京杭大运河练市段。污水厂工艺流程如下。 图2-1 污水处理工艺流程图 根据调查了解，目前湖州光正水质净化有限公司全年总处理量803.18万吨，其中生活污水处理量560万吨，工业废水243.18万吨，日均实际处理废水2.2万 t/d，剩余处理量0.8万t/d。 2019 年各月排污口在线监测的平均数据如下表2-4所示。 表2-4 2019年2月份在线监测数据 单位：mg/L（pH除外） 日期; 氨氮; TP; pH值; 化学需氧量. 2019-12; 0.268; 0.048; 6.772; 24.974. 2019-11; 0.161; 0.019; 6.802; 24.169. 2019-10; 0.161; 0.02; 6.878; 25.258. 2019-9; 0.307; 0.034; 6.753; 23.209. 2019-8; 0.22; 0.036; 6.759; 22.623. 2019-7; 0.131; 0.02; 6.951; 20.882. 2019-6; 0.098; 0.023; 6.837; 23.386. 2019-5; 0.251; 0.048; 6.92; 24.938. 2019-4; 0.194; 0.034; 6.908; 27.289. 2019-3; 0.226; 0.023; 6.809; 25.463. 2019-2; 0.518; 0.052; 7.136; 20.007. 2019-1; 0.507; 0.016; 6.967; 26.181. 一级A标准; ≤5; 0.5; 6~9; ≤50. 根据2019年湖州光正水质净化有限公司排污口在线监测数据，湖州光正水质净化有限公司排污口pH值、氨氮、化学需氧量、总磷均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准中的A标准。

- 3  环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 - 区域环境质量达标情况 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，本次环境空气质量现状评价采用湖州市生态环境局发布的南浔区2019年城市空气质量状况，南浔区2019年环境空气质量监测统计结果如下： 表3-1 2019年南浔区大气质量状况 单位：μg/m3，CO为mg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33%; -; 达标. 第98百分位数; 20; 150; 13.33%; -; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5%; -; 达标. 第98百分位数; 72; 80; 90.00%; -; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 57; 70; 81.43%; -; 达标. 第98百分位数; 119; 150; 79.33%; -; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43%; -; 达标. 第98百分位数; 72; 75; 96.00%; -; 达标. CO; 第95 百分位数日均浓度; 1.3; 4; 32.5%; -; 达标. O3; 第90 百分位数日最大8 小时平均浓度; 182; 160; 113.73%; 1.1373; 不达标. 根据环境空气质量监测统计结果显示，南浔区2019年环境空气除O3外SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准值。O3超出相关二级标准，本项目所在评价区域为不达标区。 根据《湖州市大气环境质量限期达标规划》提出改善措施如下： （一）深化能源结构调整，构建清洁低碳能源体系。 （二）优化产业结构调整，构建绿色低碳产业体系。 （三）深化烟气废气治理，加强工业VOCs 污染整治。 （四）积极调整运输结构，构建绿色交通体系。 （五）强化城市烟尘治理，减少生活废气排放。 （六）控制农村废气污染，加强矿山粉尘防治。 （七）加强大气污染防治能力建设，推进区域联防联控。 总体目标：以改善城市空气质量、保护人体健康为基本出发点，2025年环境空气质量全部达标：PM2.5年均浓度达到30.0μg/m3；O3浓度达到国家环境空气质量二级标准；PM10、SO2、NO2、CO稳定达到国家环境空气质量二级标准要求。 阶段目标：依据空气质量目标和达标期限，将空气质量改善任务按时间节点进行分解，2018-2020 年第一阶段，PM2.5年均浓度达到35.0μg/m3，O3污染恶化趋势得到遏制，PM10、SO2、NO2、CO稳定达到国家环境空气质量二级标准要求；2021-2023年第二阶段，PM2.5年均浓度达到32.0μg/m3以下，O3浓度达到拐点，PM10、SO2、NO2、CO稳定达到国家环境空气质量二级标准要求；2024-2025年第三阶段，PM2.5年均浓度达到30.0μg/m3，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，PM10、SO2、NO2、CO稳定达到国家环境空气质量二级标准要求。 随着湖州市大气环境质量限期达标规划的实施，不达标区将逐步转变为达标区。 3.1.2水环境质量现状 项目所在地北侧河道为练市塘，根据浙江省水利厅、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，水体编号为杭嘉湖54，水功能区属于湖州工业用水区，水环境功能区属于工业用水区，目标水质为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）中的III类水体标准。 为了解练市塘水环境质量现状，本次评价委托浙江爱迪信检测技术有限公司对项目附近河道练市塘的水质进行了检测，检测结果如下表所示。 表3-2 地表水水质现状监测数据及评价结果 单位：除pH外mg/L 监测点; 项目; 第一天; 第二天; 第三天; 标准值. 项目码头北侧练市塘; pH; 7.22; 7.35; 7.26; 7.38; 7.27; 7.34; 6～9. 化学需氧量; 10; 12; 9; 14; 11; 13; ≤20. 氨氮; 0.096; 0.109; 0.097; 0.088; 0.091; 0.092; ≤1.0. SS; 17; 20; 20; 17; 13; 14; /. 石油类; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ≤0.05. 高锰酸盐; 2.57; 2.85; 3.27; 3.17; 2.80; 2.91; ≤6. TP; 0.08; 0.06; 0.05; 0.06; 0.03; 0.06; ≤0.2. 从上述监测结果看出，项目码头河道水体各项指标均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准。 3.1.3声环境质量现状 本项目位于浙江省湖州市南浔区练市镇李家兜村鲇鱼兜，所在地为居住、仓储物流混杂区，因此声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目东侧、北侧为航道，执行4a类标准，南侧和西侧及附近的敏感点执行2类标准。 本项目实行昼间一班制生产，为了解建设项目周围的声环境现状，本次评价委托浙江爱迪信检测技术有限公司在项目厂界四周进行了布点监测，测点位置见图1-1，其监测结果见下表： 表3-4 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 测点位置; 2020.11.6; 2020.11.7. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 昼间; 51.6; 63.8; 52.6; 52.8; 53.4; 52.7; 52.9; 53.1. 标准限值; 70; 60; 60; 70; 70; 60; 60; 70. 由监测结果可知，项目东、北厂界昼间声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，南侧和西侧能达到2类区标准。 3.2主要环境保护目标及保护级别 本项目环境质量保护目标见表3-5，保护级别为维持目前环境现状。 表3-5 项目所在地环境质量保护目标 环境要素; 保护目标. 大气环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。. 水环境; 京杭大运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中II类标准。. 声环境; 东、南侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，西、北侧执行4a类标准。. 生态环境; 基本不对当地生态环境造成影响。. 项目主要保护对象为： 表3-6 保护目标一览表 对应附图3的符号; 敏感点名称; 坐标; 方位; 距离（m）; 规模. X; Y. (1); 李家兜; 249733.61; 3399644.16; 西北; 261; 约39户. (2); 立马村; 250015.78; 3400011.33; 北; 509; 约34户. (3); 前洪; 249754.10; 3400514.28; 北; 988; 约120户. (4); 潘家埭; 249652.51; 3401090.13; 北; 1700; 约112户. (5); 白水河村; 248960.83; 3401349.73; 西北; 1800; 农户447户，总人口1740人. (6); 渔业村; 249285.53; 3399926.80; 西北; 750; 约99户. (7); 姚安兜东塘圲; 249100.34; 3399434.89; 西北; 632; 约110户. (8); 双港里; 248692.51; 3399817.10; 西北; 1100; 约135户. (9); 角落里; 248312.12; 3400383.23; 西北; 1900; 约94户. (10); 施家兜; 248112.14; 3399143.56; 东; 1700; 约102户. (11); 严家圩; 247831.80; 3399073.33; 东; 2100; 约138户. (12); 塘浪; 249673.33; 3399.35.11; 西南; 299; 约40户. (13); 建新村; 249544.63; 3397653.40; 西南; 1600; 约106户. (14); 范家湾; 248785.59; 3398044.41; 西南; 1300; 约52户. (15); 徐家桥; 248786.25; 3398039.37; 西南; 1700; 约34户. (16); 鹅毛湾; 248322.46; 3397745.78; 西南; 2300; 约76户. (17); 长港塍; 250011.20; 3398115.85; 西南; 1200; 约185户. （18）; 外窑塘; 248886.34; 3397231.99; 西南; 2100; 约102户. （19）; 练溪家园; 250449.65; 3398959.08; 南; 355; 约202户. （20）; 从家庄; 250433.06; 3398489.17; 南; 944; 约89户. （21）; 森赫樱花园; 250771.29; 3398203.16; 南; 1300; 约212户. （22）; 东会角; 250848.30; 3397407.45; 南; 2100; 约92户. （23）; 练南村; 250844.86; 3399340.93; 东南; 648; 约52户. （24）; 练南新村; 251339.62; 3399345.18; 东南; 1300; 约362户. （25）; 练市国强学校; 252067.08; 3398665.89; 东南; 2200; 约750人. （26）; 新丰村; 252149.40; 3398810.52; 东南; 2000; 约202户. （27）; 练市一中; 251041.01; 3399545.0; 东; 1000; 约1800余人. （28）; 南陌小区; 251059.65; 3399760.49; 东; 854; 约400户. （29）; 练市小学; 251728.15; 3399631.50; 东; 1700; 约1220人. （30）; 练市中学; 251910.57; 3400160.18; 东北; 2100; 约1800余人. （31）; 定泉村; 251524.41; 3400438.10; 东北; 1500; 约350户.

- 4  评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境空气质量标准 按《湖州市环境空气质量功能区划》，该区域属二类区，根据《浙江省人民政府办公厅关于实施国家新的环境空气质量标准的通知》（浙政办发[2012]35号），该区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 编号; 污染物名称; 环境空气质量标准; 采用标准. 取值时间; 浓度限值. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 1小时平均; 900. 4; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 5; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 6; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 7; O3; 日最大8小时评价; 160. 1小时平均; 200. 8; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4.2水环境质量标准 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》(2015)，附近水体练塘市执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的III类标准。具体见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 单位：mg/L(除pH外) 项目; pH; 石油类; BOD5; COD; NH3-N; 总磷. III类标准值; 6～9; ≤0.05; ≤4; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. 4.3声环境质量标准 本项目位于浙江省湖州市南浔区练市镇李家兜村鲇鱼兜，所在地为居住、仓储物流混杂区，临近航道执行4a，项目南侧和东侧声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目西侧和北侧为练市塘，为航道，执行4a类标准。具体见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.4废气 本项目粉尘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准，具体见下表： 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度 （m）; 二级; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 120 （其它）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 20; 5.9. 4.5废水 本次项目运营期间产生废水包括生活污水、地表径流水等。本项目不考虑设置船舶含油污水接收装置，船舶含油废水在途中服务区统一接驳上岸处理，船舶职工生活污水收集上岸后至码头区化粪池，化粪池预处理后由当地环卫部门清运。地表径流水为自然降水形成，通过设置专门沉淀池收集初期地表径流水进行净化处理后进行综合回用，其余部分作为洁净雨水排放。 4.6噪声 营运期南侧和西侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，东侧和北侧执行4a类标准，具体见表4-8。 表4-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 50. 4.7固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部公告 2013 年第 36 号修改单。 |
| 评价工作等级 | 4.8地表水环境评价等级 本项目不考虑设置船舶含油污水接收装置，船舶含油废水在途中服务区统一接驳上岸处理，船舶职工生活污水收集上岸后至码头区化粪池，化粪池预处理后由当地环卫部门清运。地表径流水为自然降水形成，通过设置专门沉淀池收集初期地表径流水进行净化处理后进行综合回用，其余部分作为洁净雨水排放。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中对评价工作等级的划分依据，本项目为评价等级为三级B。根据三级B评价要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求。 4.9地下水环境评价等级 本项目属于港口货运码头，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类表，归为“S 水运—130、干散货（含炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：其他”且编制报告表项目，地下水环境影响价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 4.10大气环境评价等级 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2018)中有关规定，大气环境影响评价等级可按照如下方法来判定，具体见表4-9。 表4-9 大气评价等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax ≥ 10%. 二级评价; 1%≤Pmax< 10%. 三级评价; Pmax< 1%. 最大地面浓度占标率Pi根据下式计算： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。 预测模式采用《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式（AERSCREEN），计算软件采用三捷环境工程咨询（杭州）有限公司开发的大气环评专业辅助系统(BREEZE AERSCREEN版)。 无组织预测范围及计算点：采用估算模式预测计算排气筒下风向轴线最大落地浓度。预测计算结果统计见表4-10。 表4-10 面源预测计算结果统计 序号; 污染源; 污染因子; 环境空气质量标准 (μg/m3); 最大落地浓度(μg/m3); 下风向距离(m); Pi / %; D10% /(mg/Nm3); 推荐评价 等级. 1; 装卸、堆场; PM10; 450; 25.305; 59; 5.623333; 0; Ⅱ. 4.11声环境评价等级 本项目码头取得了湖州市交通运输局颁发的港口经营许可证，由于历史原因，未办理相关的环保手续。现业主拟对码头进行进行环保整治提升并办理环评审批手续，声环境影响分析以实测为准，不再进行声环境影响预测。 4.12土壤环境评价等级 项目为港口货运码头，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录A，属于“交通运输仓储邮政业-其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 4.13环境风险评价等级 根据风险潜势判断，结合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169 －2018)中的评价工作级别的判别依据和方法，环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 |
| 总量控制指标 | 4.14总量控制建议值 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、《浙江省工业污染防治“十三五”规划》(浙环发[2016]46号)相关要求，总量控制指标为CODcr、氨氮（NH3-N）、SO2、NOX、工业烟粉尘和VOCS。 - 总量控制情况 总量控制情况见下表4-11。 表4-11 本项目总量控制建议表 序号; 总量控制因子; 排放量 t/a; 替代削减比例; 替代削减量t/a; 总量控制建议值t/a. 1; 粉尘; 0.037; /; /; 0.037. 本项目船舶职工生活污水和码头区职工生活污水，经化粪池预处理后，由当地环卫部门清运，不排放，不涉及废水污染物总量控制指标。 |

- 5  建设项目工程分析

- 5.1 施工期工程分析 - 本项目码头已建成运营多年，不再进行任何开发活动。本评价属于补办环评，无施工期影响。 5.2建设项目营运期工艺分析 本次评价主要针对企业目前现有实际生产情况进行调查分析，找出企业现存的主要环保问题，并提出相应的整改建议与要求，确定项目整改后的污染源强，并预测分析其对环境的影响程度和范围。建设项目码头营运现状工艺流程如下： 图5-1本项目石子、砂子、细石料装卸工艺流程及产污图 工艺说明：本项目吞吐物料石子、砂子、细石料，通过船运至码头，到码头后，由起重机机械卸至原料堆场，由汽车外运。 本项目主要的污染物为粉尘，项目共设置4个堆场，堆场南侧、北侧、西侧安装防尘网，东侧安装喷水淋设施喷水抑尘，在堆场顶面和坡面加盖防尘布。 5.3主要污染工序 ⑴ 废水：冲洗废水、初期雨水、生活污水； ⑵ 废气：粉尘、机械废气； ⑶ 固废：沉渣、生活垃圾； ⑷ 噪声：设备产生的噪声。 5.4营运期污染源强分析 5.4.1废气 本项目仅进行部分规范化环保改造，码头泊位、设备及堆场数量均无变化，故改建后产生的废气种类与改建前一致，主要为装卸及堆存过程产生的粉尘和机械尾气。 （1）粉尘 现有有项目粉尘主要来自于石子、砂子、细石料装卸、落料混合及堆放过程。 根据《港口建设项目环境影响评价规范》(JTS105-1-2011)，砂石料堆场和装船起尘量可按下列公式计算： 式中： Q1—堆场起尘量(kg/a)； α—货物类型起尘调节系数，见表5-1； U—风速(m/s)，多堆堆场表面风速取单堆的89%； U0—混合粒径颗粒的起动风速(m/s)； S—堆表面积(m2)； Q2—作业起尘量(kg/a)； β—作业方式系数，装堆(船)时，β=1，取料时，β=2； H—作业落差(m)； ω2—水分作用系数，与散货性质有关，取0.40~0.45； w0—水分作用效果的临界值，即含水率高于此值时水分作用效果增加不明显，与散货性质有关，煤炭的w0值取6%，矿石的w0值取5%； w—含水率(%)； Y—作业量(t)； V2—作业起尘量达到最大起尘量50%时的风速(m/s)。 表5-1 货物类型起尘调节系数 标准类型; 矿粉; 球团矿; 精煤类; 大矿类; 原煤类; 水洗类. 起尘调节系数; 1.6; 0.6; 1.2; 1.1; 0.8; 0.6. 石子、砂子、细石料比重相对较重，本次起尘调节系数参照大矿类。 经计算，原有项目石子、砂子、细石料装卸、混合及堆放过程中粉尘的产生量见表5-2。 表5-2 细沙、细石料装卸及堆放过程中粉尘的产生情况 序号; 各个环节; 产生量（t/a）. 1; 装卸; 0.086. 2; 堆放; 0.012. 3; 混料; 0.086. 4; 合计; 0.184. 根据表5-2，原有项目码头石子、砂子、细石料装卸及堆放过程粉尘产生量为0.184t/a，企业在堆场东侧设置了1套喷淋设施，增加物料表面的含水率，减少了堆放过程粉尘的排放量，同时也减少了装卸过程粉尘的排放量；同时在厂界南侧、西侧、北侧设置防尘网形成围挡。经采取上述措施后，装卸、堆放过程粉尘的抑尘效率按40%计算，则原项目石子、砂子、细石料装卸及堆放过程粉尘排放量为0.111t/a，以无组织形式排放。 （2）机械尾气 项目机械尾气主要为在港船舶烟囱排放的废气，船舶在到达码头时会有船舶烟囱废气排放，停靠稳妥后船舶燃油机即停止工作，故该过程为短暂的，船舶尾气通过船顶烟囱在空气作无组织扩散排放，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准。本环评对此不作定量分析。 （3）汽车尾气、扬尘 本项目运输车辆尾气主要来源于外来运输车辆的尾气以及汽车扬尘。 本项目内横向运输距离较短，行驶里程较小，排放量可忽略不计。 （4）项目废气现状达标情况 为了解项目现状废气排放达标情况，本次评价委托浙江爱迪信检测技术有限公司对项目下风向厂界的环境空气质量进行了现状监测，监测期间码头正常运行，监测点位见图1-1。 ①监测点位 G01——厂界下风向、G02——厂界下风向、G3——厂界下风向，共设3个监测点； ②监测项目 特征因子：颗粒物 ③监测时间和频次 时间：2020年11月6日~11月7日； 频次： 颗粒物 3次/天，检测2天。 ④监测结果见下表。 表 5-3 厂界无组织废气排放检测结果 项目; 测点位置; 总悬浮颗粒物mg/m3. 2020年11月6日; 2020年11月7日. 无组织废气; 湖州海荣建材有限公司码头; 厂界下风向一G1; 0.117; 0.100; 0.167; 0.233; 0.183; 0.150. 厂界下风向二G2; 0.150; 0.150; 0.167; 0.200; 0.150; 0.167. 厂界下风向三G3; 0.167; 0.150; 0.217; 0.150; 0.167; 0.233. 根据上述检测结果，湖州海荣建材有限公司码头无组织排放监控点颗粒物浓度符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放监控浓度限值。 5.3.2废水 项目不考虑设置船舶含油污水接收装置，船舶在途中服务区统一排放含油废水。因此，本项目产生的废水主要包括：汽车、码头冲洗废水、初期雨水、码头职工生活污水、船舶职工生活污水。 （1）冲洗废水 ①道路冲洗废水 码头道路、码头定期冲洗，产生清洗废水，根据企业提供的资料和现有码头运行情况，一般5天冲洗一次，每次冲洗用水量约0.5t，90%形成废水汇入收集池，废水产生量为0.45t/次，29.7t/a，该废水中的主要污染物为SS，浓度约2000mg/L。 根据现场勘察情况，项目码头东侧设置一条截污沟，在码头办公房南侧侧设置1个收集沉淀池，收集池大小为3×2×1.5m，一级沉淀。原料堆场西侧部分区域通过场地高差直接在道路、堆场附近汇集。 结合现状情况，本次环评建议在码头南侧新增一条截污沟，收集码头区及道路冲洗废水，废水收集后汇入收集池。 （2）车辆冲洗废水 本项目现场设置1个进出车辆轮胎清洗水池，大小为7.0×2.5×0.8m，运输车辆每次进出场区时经过该水池，根据现状调查，该废水循环利用，不排放，定期补充挥发部分，打捞池中沉砂。 （3）初期雨水 项目运营场地基本位于室外，根据企业提供的资料，项目占地面积约1533m2，按照湖州多年平均降雨量为1391.3mm。 根据《关于公布浙江省各城市暴雨强度公式的通知》（建设发[2008]89号），采用暴雨强度公式： i=5.030+4.31511gP(t+4.298)0.485 式中：i——设计暴雨强度（mm/min） P——设计暴雨重现期（a），取P=2a t——降雨历时（min），取t=15min 经计算，得出暴雨强度i为1.55mm/min 最大降雨量公式： Q=Ψ×F×i×t×10-3 式中：Ψ——径流系数，山体取0.8，平原取0.3 F——汇水面积（m2），汇水面积约为4000m2。 则Q=Ψ×F×i×t×10-3=10.7m3。 经计算，企业初期雨水一次产生量为10.7m3，初期雨水水质为CODCr：100mg/L，SS：300mg/L。 企业拟利用现有的收集池收集初期雨水，企业现状设置收集池容积为3×2×1.5m，容积过小，不足以容纳初期雨水和码头区及道路冲洗废水。 （3）生活污水 ①码头职工生活污水 原有项目职工10人，生活用水量以100L/人·日计，污水排放量按用水量的85%计，生活污水排放量为0.85t/d，255t/a。 ②船舶职工生活污水 按照码头泊位吨级及物料年设计吞吐量，按平均3天进港船舶1艘，每艘按4人计，生活用水量以100L/人·日计，污水排放量按用水量的85%计，经计算得船舶职工生活污水排放量0.4t/d，40t/a。该废水收集上岸后至码头区化粪池。 ③小计 项目码头职工生活污水产生量为0.85t/d，255t/a，船舶职工生活污水产生量为0.4t/d，40t/a，合计生活污水产生量为1.25t/d，295t/a，水质污染物浓度为：COD约350mg/L，NH3-N约35mg/L，SS 约300mg/l。船舶职工生活污水收集上岸后至收集上岸后至码头区的化粪池，与码头区职工生活污水一起经化粪池处理后当地环卫部门清运。 5.3.3噪声 项目噪声主要为码头装卸、汽车等产生的噪声，码头装卸设备产生的噪声强度为70-75dB（A），传输带的噪声强度为70-75dB（A）。通过加强船岸协调，尽量减少靠泊船舶鸣笛次数，减小船舶噪声；对于进出车辆，通过强化行车管理制度，厂内禁鸣限速，最大限度减少流动噪声源的影响。 5.3.4固体废物 项目固废主要有生活垃圾、收集池沉淀泥砂。项目不在码头进行机械设备维修，不产生维修废油。 ① 生活垃圾 项目职工10人，生活垃圾按每人每天1kg计算，则生活垃圾产生量仍为3t/a，生活垃圾委托环卫部门统一清运。 ② 沉淀泥砂 本项目初期雨水收集池、冲洗废水收集沉淀池，定期清理沉淀池池底沉砂，产生量约0.5t/a，收集后由环卫部门清运。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定对上述固废属性进行判定，见表5-5。 表5-5 固体废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属固体废物. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 是. 2; 沉淀泥砂; 沉淀池; 固态; 泥砂; 是. 对于项目产生的固废，根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表5-6。 表5-6 项目固废判定结果 序号; 固废名称; 产生工序; 是否属于危险废物. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否. 2; 沉淀泥砂; 沉淀池; 否. 综上所述，项目固体废物分析结果汇总见表5-7。 表5-7 后项目固废产生情况 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 一般固废; 3. 2; 沉淀泥砂; 沉淀池; 固态; 泥砂; 一般工业固废; 0.5. 4; 合计; 3.5. 5.4 污染物产生、排放汇总表 项目现状污染物排放情况见下表。 表5-8 项目现状污染物排放汇总 “三废”类别; 污染物; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a); 备注. 废水; 生活污水; 水量; 295; 295; 0; 化粪池预处理后环卫部门清运. 汽车冲洗废水、道路冲洗水; 收集沉淀后回用于道路冲洗、洒水抑尘等. 初期雨水. 废气; 粉尘; 0.184; 0.073; 0.111; 防尘网、水喷淋装置. 固废; 生活垃圾; 3; 3; 0; 环卫部门清运. 沉淀泥砂; 0.5; 0.5; 0; 环卫部门清运. 根据以上项目现状运行情况分析以及现场勘察情况，本次环评建议企业采取以下整改措施： 表5-9 整改措施 序号; 现状措施; 整改措施. 1; 堆场; 现状设有4个堆场，堆场三侧设置了防尘网，堆场顶面覆盖了防尘布，堆场设置了1套喷淋设施。; 在码头东侧河道侧加高围墙高度至1.5m，并设置一道防尘网，防尘网高度3.5m（包含围墙高1.5m），物料装卸物料处增设足够的可移动水喷淋装置，增加物料表面的含水率，提高抑尘效率。. 2; 排水; 在堆场和道路一侧设置截污沟和污水收集池; 项目在码头南边一侧增设一条截污沟，与收集池联通，道路冲洗废水和初期雨水经截污沟汇集至收集池。. 现状未设置初期雨水收集池; /. 上述整改措施企业大部分将在2020年12月底完成，初期雨水经堆场周围和道路附近的截污沟进入收集池，要求企业在此次技改时增设初期雨水收集池或扩大废水收集池的容积（总容积达到10.7m3），确保初期雨水能收集沉淀后回用。 经采取上述措施后，粉尘排放量较现状减少80%，其他污染物与原有项目排放量一致，整改后项目污染排放情况如下表。 表5-12 原有项目整改后污染物排放汇总 “三废”类别; 污染物; 现状; 整改后; 变化情况. 产生量(t/a); 排放量(t/a); 产生量(t/a); 排放量(t/a); 产生量(t/a); 排放量(t/a). 废水; 生活污水; 水量; 295; 0; 295; 0; 0; 0. CODCr; 0.103; 0; 0.103; 0; 0; 0. NH3-N; 0.010; 0; 0.010; 0; 0; 0. 码头、道路冲洗水; 未收集，在道路和堆场附近汇集; 收集沉淀后回用; 收集沉淀后回用. 初期雨水. 车辆冲洗废水; 车辆冲洗水收集，循环利用; 车辆冲洗水收集，循环利用; 车辆冲洗水收集，循环利用. 废气; 粉尘; 0.184; 0.111（无组织）; 0.184; 0.037（无组织）; 0; -0.074. 固废; 生活垃圾; 3; 0; 3; 0; 0; 0. 沉淀泥砂; 0.5; 0; 0.8; 0; +0.3; 0.

- 6  项目整改后主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 生产废气 | 粉尘 | 0.184 | 0.037（无组织） |
| 水 污 染 物 | 营运期 生活污水 | 废水量 | 295t/a | 0 t/a |
|  |  | CODCr | 350mg/l 0.105t/a | 0t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/l 0.010t/a | 0t/a |
|  | 营运期 生产污水 | 码头、道路冲洗水 | 收集沉淀后回用于道路冲洗、洒水抑尘等 |  |
|  |  | 车辆冲洗废水 |  |  |
|  |  | 初期雨水 |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 营运期 固废 | 生活垃圾 | 3 t/a | 环卫部门清运 |
|  |  | 沉淀泥砂 | 0.8 t/a | 环卫部门清运 |
| 噪 声 | 营运期 噪声 | 设备噪声 | 噪声强度75～80dB（A）间 |  |

- 7  环境影响分析

- 7.1施工期环境影响分析 本项目码头已建成运营多年，不再进行任何开发活动。本评价属于补办环评，无施工期影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1水环境影响分析 7.2.1.1地表水环境影响分析 本项目改建完成成后，生活污水一起经化粪池处理后当地环卫部门清运，码头冲洗废水、初期雨水收集后均回用，不外排。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3—2018）中“注10作为回用水，不外排到环境的按三级B评价”。本项目评价等级为三级B，水环境影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。水环境影响型三级B评价。主要评价内容包括： a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价： b）依托污水处理设施的环境可行性评价。 ①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价： 本项目生活污水产生量为295t/a，该生活污水的污染因子主要为CODcr、SS、氨氮等污染物，废水水质经化粪池预处理后由当地环卫部门清运，对周围水环境影响甚微。 ②依托污水处理设施的环境可行性评价 本项目建成后产生的生活污水经化粪池预处理后由当地环卫部门清运。本项目必须严格执行清污分流、雨污分流，严防事故性排放；避免对附近水体造成不良影响。 7.2.1.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》HJ 610-2016，该导则标准适用于“对地下水环境可能产生影响的建设项目”的环境影响评价。本项目行业属于四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业-164干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头-其他，对照导则“附录A”，本项目为Ⅳ类项目，根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本次环评仅进行地下水环境影响的简要分析。 项目主要有冲洗废水和生活污水产生，冲洗废水主要污染物为SS，经沉淀后循环使用，生活污水经化粪池预处理后由当地环卫部门清运，因此，污水管道、化粪池须做好防渗，可防止地下渗透，平时加强检修；因此，本项目正常运营期间不会对地表径流造成影响，继而也不会因补给地下水造成影响。 综合分析，只要项目落实相应的污染防治措施，一般不会对地下水造成影响。 7.2.2大气环境影响分析 （1）估算模式 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目采用AERSCREEN模式对整改完成后废气排放源强进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。估算模型参数见表7-1。 表7-1 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39. 最低环境温度/℃; -11. 土地利用类型; /. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （2）评价因子 本项目废气污染源的评价因子和评价标准见表7-2。 表7-2评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（µg/m3）; 标准来源. PM10; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单（生态环保部公告2018年第29号）. 注：由于颗粒物（有组织、无组织排放的颗粒物均以PM10计）,根据导则可取日均浓度限值的3倍值，即0.45mg/m3。. - 污染物参数 项目无组织废气面源排放参数清单见表7-3。 表7-3 项目无组织面源排放参数汇总 无组织预测范围及计算点：采用估算模式预测计算排气筒下风向轴线最大落地浓度。预测计算结果统计见表7-4。 序号; 参数; 符号; 单位; 数据. 1; 面源编号; /; /; 1. 2; 面源名称; /; /; 生产车间. 3; 面源起始坐标（x,y）; UTMX; m; 249964.10. 4; UTMY; m; 3399441.21. 5; 面源长度; L1; m; 76. 6; 面源宽度; Lw; m; 54. 7; 面源海拔; /; m; /. 8; 面源有效排放高度; H; m; 5. 9; 年排放时间; Hr; H; 2400. 10; 排放工况; Cond; /; 连续. 11; 排放源强; TSP; QTSP; kg/h; 0.015. 表7-4 面源预测计算结果统计 序号; 污染源; 污染因子; 环境空气质量标准 (μg/m3); 最大落地浓度(μg/m3); 下风向距离(m); Pi / %; D10% /(mg/Nm3); 推荐评价 等级. 1; 装卸、堆场; PM10; 450; 25.305; 59; 5.623333; 0; Ⅱ. 由估算可知最大浓度占标率Pmax为＜10%，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）可确定本项目大气环境评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物进行核算。从预测结果看，整改后项目废气排放对周边环境影响较小，环境可接受。 改建后项目大气污染物排放量核算结果见表7-5。 表7-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 1; 码头; 装卸、堆场; 粉尘; 防尘网+喷淋设施; 大气污染物综合排放标（GB16297-1996），无组织排放监控浓度限值; 1.0; 0.037. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 粉尘（颗粒物）; 0.037. - 影响分析结论 由上述预测结果可知中，整改完成后项目粉尘无组织排放最大浓度分别为0.025305mg/m3，占标率为5.623333%，说明各污染物经采取相应的防治措施治理后对周围环境影响较小。 7.2.3声环境影响分析 本项目为补办环评，项目噪声影响不再进行预测，根据实际监测结果评价噪声影响。本项目实行昼间一班制生产，为了解建设项目周围的声环境现状，本次评价委托浙江爱迪信检测技术有限公司在拟建厂界四周及敏感点进行了布点监测，监测期间本项目正常运行，测点位置见图1-1，其监测结果见下表： 表7-6 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 测点位置; 2020.11.6; 2020.11.7. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 昼间; 51.6; 63.8; 52.6; 52.8; 53.4; 52.7; 52.9; 53.1. 标准; 70; 60; 60; 70; 70; 60; 60; 70. 结果表明，项目东、北厂界昼间声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4类标准，南侧和西侧能达到2类区标准，对周围环境影响较小。 另外，项目夜间不生产，无夜间噪声排放。 7.2.4固体废物影响分析 根据工程分析，改建后，项目固体废物预测产生量3.8t/a，各项固废做到分类收集，合理处置，不外排，对周围环境基本无影响。 表7-12 项目固体废物处置情况表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 预测产生量，t/a; 处置方式; 是否符合环保要求. 1; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 3; 环卫部门清运; 是. 2; 沉淀泥砂; 沉淀池; 一般工业固废; 0.8; 环卫部门清运; 是. 7.2.5土壤影响分析 本项目行业类别归属于四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业-164干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头-其他，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)附录A，本项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 企业收集池等采取了硬化，防止污染土壤和地下水。经采取一定的措施后，对土壤影响甚微。 7.2.6环境风险影响分析 7.2.6.1评价依据 （1）风险调查 本项目吞吐物料主要为石子、石砂、细石料，不具有危险性。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1和B.2对本项目涉及的物质进行风险识别，本项目细沙、不属于风险物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）。 （C.1） 式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100 本项目不涉及危险物质，故判定本项目Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价级别划分判定标准见表7-13。 表7-13 环境风险评价工作级别划分标准 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 7.2.6.2环境敏感目标概况 根据对项目周边情况调查，风险评价敏感点见表3-7。 7.2.6.3环境风险识别 风险识别的范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。 本项目不涉及风险物质，涉及的工艺为卸料、储存等，因此，本项目的环境风险主要为废气处理装置的事故性排放，还有火灾。 7.2.6.4事故类型 ### （1）事故性排放 废气事故性排放：某个环节喷淋系统发生故障，粉尘废气未经处理直接排放。 （2）火灾 电路短路、人为、自然灾害等均会引起火灾。 7.2.6.5风险防范措施 （1）事故性排放 ①为使本项目环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有限的安全防范措施，尽可能降低本项目废气事故排放的概率。 ②加强废气处理装置的检查； ③如遇到某个喷淋系统失效的情况，企业应立即停产，等废气处理系统恢复正常后，方可生产。 （2）火灾事故防范措施 ① 加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ② 针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ④建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； ⑤按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施。 （3）应急预案 按照《关于印发<浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案管理实施办法<试行>的通知》的要求，企业应编制事故应急预案，并经当地环保部门备案，根据预案要求，配备满足要求的环境风险防范措施和应急设施，定期开展演练，进一步降低事故发生概率及可能造成危害。 7.2.7.6分析结论 表7-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖州市练市宏基沙石经营部码头工程项目. 建设地点; （浙江）省; （湖州）市; （南浔）区; （）县; 八里店镇. 地理坐标; 经度; 120.459495°; 纬度; 30.324290°. 主要危险物质及分布; 本项目不涉及危险物质. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：某个喷淋系统发生故障，废气超标排放。. 风险防范措施要求; 加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识等。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： （1）环境风险潜势判别 本项目不涉及风险物质，故判定本项目Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价等级 根据前面风险潜势判断，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的评价工作级别的判别依据和方法，确定本项目风险评价等级为简单分析。 （3）分析结论 本项目不存在重大危险源，环境风险主要是事故性排放、火灾等，具有潜在事故风险。企业要积极采取防护措施，加强分析管理，通过相应的技术手段降低风险事故发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。. 7.3环境监测计划 本项目的环境监测计划应包括两部分：一为竣工验收监测，二为营运期的常规监测。 （1）竣工验收监测 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年6月）第十七条 “编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。因此，2017年10月1日起，建设项目环保设施竣工验收主体已由环保部门转为建设单位，建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自行验收。 竣工验收监测：项目投入试生产后，企业可委托有资质的第三方检测机构对本工程环保“三同时”设施进行竣工验收监测。建议的具体监测项目及监测点位见表7-15。 表7-15 建议的“三同时”竣工验收监测因子 监测点位; 监测类别; 监测项目. 厂界; 无组织废气; 颗粒物. 厂界; 噪声; Leq(A). （2）营运期监测计划 营运期常规监测主要是对工程污染源进行监测。为掌握项目污染物的排放状况，建议定期对废水、废气等进行监测，同时应对其他污染源排放情况进行定期或不定期监测。 本项目正式运营后，需按环保管理要求，定期进行例行监测，根据《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ1107-2020），监测计划具体参见表7-16~7-187。 表7-16 废气监测计划 污染源; 监测项目; 监测频率. 周界外最高浓度点; 颗粒物; 1次/半年. 表7-17 厂界噪声监控计划 污染源; 监控点; 频率. 噪声; 场界四周; 1次/半年.

- 8  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 现状采取的防治措施 | 改建项目采取的措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 生产废气 （粉尘） |  | 石子、砂子及细石料 | 设置4个原料堆场，在码头北侧、西侧、南侧安装了防尘网，防尘网高度为5m，在安装了1套喷淋设施，平时在堆场顶面和坡面加盖防尘布 | 在码头东侧河道侧加高围墙高度至1.5m，并设置一道防尘网，防尘网高度3.5m（包含围墙高1.5m），物料装卸物料处增设足够的可移动水喷淋装置，增加物料表面的含水率，提高抑尘效率 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 营运期 生活污水 |  | CODCr、氨氮等 | 船舶职工生活污水收集上岸后至码头区的化粪池，与码头区职工生活污水一起经化粪池处理，由当地环卫部门清运 | / | 达标排放 |
|  | 营运期生产废水 | 冲洗废水 | SS | 根据现状调查，项目在在堆场和道路一侧设置截污沟和污水收集池，办公房南侧设置了1个收集沉淀池，收集池大小为3×2×1.5m，一级沉淀。 | 项目在码头南边一侧增设一条截污沟，与收集池联通，道路冲洗废水和初期雨水经截污沟汇集至收集池。增加沉淀池的容积至10.7 m3，确保初期雨水或场地冲洗水能汇集至沉淀池内沉淀处理后回用。 | 不排放 |
|  |  | 初期雨水 | SS | 企业现状未设置专门的初期雨水收集池，初期雨水经堆场四周、道路一侧排水沟汇流至现有沉淀池沉淀,企业现有沉淀池1个，总的容积为9m3，不能容纳初期雨水和场地冲洗废水的量 |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 营运期 生产固废 |  | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | / | 不排放 |
|  |  |  | 沉淀泥砂 | 环卫部门清运 | / |  |
| 噪 声 | 营运期 噪 声 |  | 设备噪声 | 夜间不运行，经常检修设备 | / | 厂界噪声达标 |
| 其 他 | 原有项目环保投资15万元，此次改建增加环保投资5万元，共20万元，占总投资（270万元）的7.4%。 表8-1 环保投资 类别; 现状; 改建. 投资内容; 现有投资额（万元）; 此次改建环保投资. 废气; 喷淋系统、防尘网等; 10; 增设部分防尘网和喷淋设施; 2. 废水; 沉淀池、化粪池等; 5.0; 新增一条截污沟，增加废水收集池容积; 3. 合计; 15; 5. |

- 9 “各项审批原则”分析

9.1“”三线一单符合性分析 本项目位于浙江省湖州市南浔区练市镇李家兜村鲇鱼兜，属于湖州市南浔区一般管控单元（ZH33050330001），本项目为四十九交通运输业、管道运输业和仓储业-164干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头，不属于工业项目，不属于该区管控措施和负面清单范围内项目。项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后由当地环卫部门清运，综合分析，本项目符合该管控单元要求。具体见下表： 表9-1 本项目“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于湖州市南浔区一般管控单元（ZH33050330001），周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 环境质量底线; 根据本项目所在区域地表水、声环境质量进行的现状监测，均能满足相关标准要求。 由工程分析可知，本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后由当地环卫部门清运，对当地的水环境影响甚微。 根据2019环境质量公报，项目所在地南浔区为不达标区域，主要超标污染物为O3。随着湖州市大气环境质量限期达标规划的实施，不达标区将逐步转变为达标区。 本报告对建设项目采取“三废”污染防治措施进行具体阐述，分析稳定达标排放可行性。通过对本项目排放污染物的环境空气、地表水、地下水、声环境影响预测和分析，在采取适宜污染防治措施后，能够维持区域环境质量现状，符合环境功能区要求。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不涉及资源利用上限。. 空间布局约束; 本项目位于浙江省湖州市南浔区练市镇李家兜村鲇鱼兜，本项目为四十九交通运输业、管道运输业和仓储业-164干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头，不属于工业项目不在“三线一单”负面清单内。. 9.2达标排放符合性分析 本项目冲洗废水回用，生活污水经化粪池预处理后由当地环卫部门清运。 本项目石子、砂子及细石料场及产品对产品堆场设置了防尘网，安装了喷淋设施，堆场顶面、坡面加盖了防尘布，经采取一定的措施后，厂界粉尘浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 本项目夜间不运行，噪声经距离衰减后，监测结果显示厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准。 各项固体废物均做到分类收集，妥善处置，不外排。 建设项目符合国家、省规定的污染物排放标准要求。 9.3环境准入负面清单符合性分析 本项目位于浙江省浙江省湖州市南浔区练市镇李家兜村鲇鱼兜，位于湖州市南浔区一般管控单元（ZH33050330001），本项目为四十九交通运输业、管道运输业和仓储业-164干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头，不属于工业项目，不属于该区管控措施和负面清单范围内项目。综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中“三线一单”要求。 9.4“四性五不准”符合性分析 本项目 “四性五不准”符合性分析如下表所示。 表9-2本项目 “四性五不准”符合性分析汇总表 建设项目环境保护管理条例; 本项目情况; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目为码头，符合“三线一单”要求。; 是. 环境影响分析预测评估的可靠性; 严格遵循相关国家法律，相关地方法规、相关技术规范、相关产业政策，从实际出发，环境影响分析预测评估是可靠的。; 是. 环境保护措施的有效性; 本项目工程性质较为简单，营运期各类污染物成分均不复杂，属常规污染物，对于这些污染物的治理技术目前已比较成熟，因此从技术上分析，只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 是. 环境影响评价结论的科学性; 结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。; 是. 五不准; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实施经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 是. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 吴兴区区2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准值， O3超出相关二级标准，因此，南浔区为环境空气质量不达标区；周边水体指标能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准；项目所在地昼间声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关标准。 项目营运过程中各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能。; 是. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 营运过程中各项污染物经采取相应治理措施后均可得到有效控制并能做到达标排放。; 是. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为改建项目，本环评针对现状存在的问题提出整改措施。; 是. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 建设项目环境影响报告的基础资料数据真实可靠，内容不存在缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理; 是. 由上表可知，本项目符合“四性五不准”要求。 9.5项目审批符合性分析总结论 综上所述，本项目符合环评审批原则。

- 10  结论与建议

10.1结论 10.1.1环境质量现状 （1）大气环境质量现状 南浔2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准值，O3超出相关二级标准，因此，南浔区为环境空气质量不达标区。 （2）地表水环境质量现状 监测结果表明，练市塘各项指标均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准。 （3）声环境质量现状 项目所在地北侧、东侧昼间声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，西侧、南侧能达到2类标准。 10.1.2工程分析结论 表10-1 改建后项目污染物排放汇总 “三废”类别; 污染物; 现状; 整改后; 变化情况. 产生量(t/a); 排放量(t/a); 产生量(t/a); 排放量(t/a); 产生量(t/a); 排放量(t/a). 废水; 生活污水; 水量; 295; 0; 295; 0; 0; 0. CODCr; 0.103; 0; 0.103; 0; 0; 0. NH3-N; 0.010; 0; 0.010; 0; 0; 0. 码头、道路冲洗水; 未专门收集，在道路和堆场附近自然汇集; 收集沉淀后回用; 收集沉淀后回用. 初期雨水. 废气; 粉尘; 0.184; 0.111（无组织）; 0.184; 0.037（无组织）; 0; -0.074. 固废; 生活垃圾; 3; 0; 3; 0; 0; 0. 沉淀泥砂; 0.5; 0; 0.8; 0; +0.3; 0. 10.1.3影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 各个环节粉尘采取的措施如下：设置4个原料堆场，在码头北侧、西侧、南侧安装了防尘网，防尘网高度为5m，东侧增加围墙高度为1.5m，增加防尘网落地高度为3.5m，在装卸点增加足够可移动水喷淋装置，平时在堆场顶面和坡面加盖防尘布。经采取上述措施后，粉尘无组织排放量较小，厂界粉尘能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，对周边大气环境和敏感点影响甚微。 （2）水环境影响分析结论 本项目冲洗废水沉淀后回用，初期雨水沉淀后用于道路洒水等，生活污水排放量1.25t/d，295t/a，船舶职工生活污水收集上岸后至码头区化粪池处理。码头所在地未接通城镇污水管网，生活污水经化粪池处理后，由当地环卫部门清运，不外排，故对周围环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析结论 根据预测结果，码头正常运行时，东、北厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，南、西厂界噪声能达到2类标准，对周围和敏感点环境影响较小。 （4）固体废物影响分析结论 本项目产生的各项固体废物均做到分类收集，妥善处置，不外排，对周围环境基本无影响。 10.1.4总量控制结论 总量控制情况见下表10-2。 表10-2 改建后项目总量控制建议表 序号; 总量控制因子; 排放量 t/a; 替代削减比例; 替代削减量t/a; 总量控制建议值t/a. 1; 粉尘; 0.037; /; /; 0.037. 本项目船舶职工生活污水和码头区职工生活污水，经化粪池预处理后，由当地环卫部门清运，不排放，不涉及废水污染物总量控制指标。 10.1.5污染防治措施 本环评要求企业加强现有环保措施的维修和保养，落实此次改建需采取的防治措施，具体见表10-5。 表10-5 码头污染防治措施清单 污染源; 污染因子; 现状采取的措施; 此次改建采取的措施. 废水; 生活污水; 船舶职工生活污水收集上岸后至码头区化粪池池，与码头区职工生活污水一起经化粪池处理后由当地环卫部门清运; /. 生产废水; 冲洗废水; 根据现状调查，项目在堆场周边、道路一侧设置了截污沟，在办公房南侧设置了1个收集池，收集池大小为9m3，一级沉淀。; 在原料堆场南侧增设一条截污沟，与收集池联通，增加收集池的容积至10.7 m3，确保初期雨水或场地冲洗水能汇集至沉淀池内沉淀处理后回用。. 初期雨水; 企业现状未设置专门的初期雨水收集池，初期雨水经堆场四周、道路一侧排水沟汇流至现有沉淀池沉淀,企业现有沉淀池1个，总的容积为9m3，不能容纳初期雨水和场地冲洗废水的量. 废气; 石子、砂子及细石料卸料、堆放粉尘; 现状设有4个堆场，堆场三侧设置了防尘网，堆场顶面未覆盖防尘布，堆场设置了喷淋设施。; 靠近河道面加盖围墙至1.5m并设防尘网防尘网落地高度3.5m，在堆场顶面、坡面加盖防尘布，装卸点设置足够的喷淋设施，增加物料表面的含水率，提高抑尘效率。. 固废; 生活垃圾; 环卫部门清运; /. 沉淀泥砂; 环卫部门清运; /. 噪声; 设备噪声; 夜间不运行，经常检修设备等; /. 10.2环保建议与要求 （1）要求企业建立废气处理设施（各个环节的喷淋设施）的管理制度，配有专人负责维修、保养和定期检查； （2）正确处理好发展生产与环境保护的关系，根据国家有关环保法规制订环保规划，把环保工作列入管理的重要内容，加强环保知识教育，强化职工的环保意识，以减少污染物的排放量； （3）要求企业严格落实环评中提出的各项环保措施。 本环评仅针对“湖州海荣建材有限公司”，今后若出现项目性质、产品、规模等内容发生重大变更，应重新申报并经环保部门审批。 10.3环评总结论 综上所述，“湖州海荣建材有限公司码头工程项目”符合“三线一单”的管控要求，符合“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的相关管理要求，企业在落实各项污染物防治整改措施后，项目各项污染物均能达标排放，环境风险不大，能实现经济效益和环境效益的统一。 企业必须依照本环评落实各项污染防治整改措施，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，做到“三废”达标排放。 因此，从环保角度而言，该项目实施是可行的。