建设项目环境影响报告表

项目名称：   年产15000吨糖果及粉圆生产项目

建设单位(盖章)：    浙江臻致食品科技有限公司

编制单位：        浙江和澄环境科技有限公司

编制日期：2021年1月

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境和相关规划情况	10

三、环境质量状况	19

四、评价适用标准	22

五、建设项目工程分析	25

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	35

七、环境影响分析	36

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	47

九、主要结论和建议	49

附图：

1．浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表；

2．营业执照；

3．土地证；

4．检测报告；

5．配套设施使用框架协议。

附件：

1．浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表；

2．营业执照；

3．土地证。

附表：

1．建设项目环评审批基础信息表。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产15000吨糖果及粉圆生产项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江臻致食品科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 林龙 |  |  | 联系人 | 王荣华 |  |
| 通讯地址 | 浙江省湖州市吴兴区道场施家桥1001号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13805155215 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 313000 |
| 建设地点 | 浙江省湖州市吴兴区道场施家桥1001号（项目厂区中心点经度：120.062992°、纬度：30.77002°） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 湖州市吴兴区发展改革和经济委员会 |  |  | 批准文号 | 2019-330502-14-03-813982 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 | C1421“糖果、巧克力制造” |  |
| 占地面积 (亩) | 4 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资(万元) | 2800 | 其中：环保投资(万元) |  | 80 | 环保投资占 总投资比例 | 2.9% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 |  | 2022年10月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1项目由来及概况 本项目所涉及产品目前已在国内其他工厂代工生产，耐冻糖果目前主要作为珍珠奶茶、冰淇淋的原料（冰品里的”珍珠”），2020年的市场需求量在2000吨左右，预计未来三年需求量在8000-12000吨/年。耐冻糖果还可用在乳品企业，烘焙糕点以及连锁即饮店。免煮粉圆及寒天晶球可取代现有奶茶连锁中的珍珠，市场整体容量在8-10万吨/年，市场前景巨大。 为了抢占市场份额，浙江臻致食品科技有限公司计划总投资约2800万元，拟租用湖州方路茶业有限公司闲置厂房，购置食品成型机、RO水处理系统、晶球成型设备等国产设备，形成年产15000吨糖果及粉圆生产能力，项目达产后，预计销售收入3000万元，利税201万元。 湖州市吴兴区发展改革和经济委员会以2019-330502-14-03-813982对该项目进行了备案，具体见附件1。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规的有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价工作。受浙江臻致食品科技有限公司委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。根据《国民经济行业代码》（GB/T4754-2017），属于C1421“糖果、巧克力制造”；《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十一、食品制造业”中“糖果、巧克力及蜜饯制造142—除单纯分装外的”类，需编制环境影响报告表。我们在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据相关技术规范编制了该项目的环境影响报告表，报送审查。 1.2编制依据 1.2编制依据 1.2.1相关国家法律法规 - 《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号，2015.1.1起施行)； - 《中华人民共和国环境影响评价法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； - 《中华人民共和国水污染防治法(2017年修订)》(中华人民共和国主席令第八十七号，2018.1.1起施行)； - 《中华人民共和国大气污染防治法(2018年修订》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018.10.26起施行)； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第五十八号，2016.11.7起施行)； - 《中华人民共和国土壤污染防治法》(中华人民共和国主席令第八号，2019.1.1起施行)； - 《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第645号，2013.12.7起施行)； - 《建设项目环境保护管理条例(2017年修订版)》(中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1起施行)； - 《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》(环境保护部令第5号，2009.3.1起施行)； - 《国家危险废物名录》(环境保护部令第39号，2016.8.1起施行)； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）； - 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告2017年第43号，2017.10.1起施行)； - 中华人民共和国国务院第604号令《太湖流域管理条例》（2011.11.1）。 1.2.2相关地方法律法规 - 《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018年修正)》(浙江省人民政府令第364号，2018.3.1起施行)； - 《浙江省大气污染防治条例(2016年修正)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会公告第41号，2016.7.1起施行)； - 《浙江省水污染防治条例(2017年修正)》(浙江省人民代表大会常务委员会公告第74号，2018.1.1起施行)； - 《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017年修正)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议，2017.9.30起施行)； - 《浙江省环境污染监督管理办法(第四次修订)》(省政府令第341号，2015.12.28起施行)； - 《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》(浙环发[2012]10号，2012.4.1起施行)； - 浙江省人民政府《浙江省人民政府关于印发浙江省水污染防治行动计划的通知》（浙政发[2016]12号，2016.3.30起施行）； - 《关于印发<浙江省工业污染防治“十三五”规划>的通知》(浙环发[2016]46号，2016.10.17起施行)； - 《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》(浙环发[2017]29号，2017.7.17起施行) ； - 《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(浙政发[2018]35号，2018.10.08)。 1.2.3相关产业政策 （1）中华人民共和国国家发展和改革委员会2016年第36号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的规定》（2016年3月25日）； （2）浙淘汰办[2012]20号《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（2012年12月28日）； （3）湖政发【2012】51号《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》（2012年11月30日）。 1.2.4相关区域规划 （1）浙江省环保厅、水利厅《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》； （2）《湖州市区环境功能区划》，2015.5。 （3）浙江省人民政府《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》，浙政发[2018]30号。 1.2.5相关技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）； （6）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）。 1.2.6相关技术文件 （1）浙江省企业投资项目信息表； （2）建设单位提供的其他相关技术资料； （3）企业与本环评单位签订的环评委托协议书。 1.3建设地点、周边概况、总平面布置图 （1）建设地点及周边概况 本项目利用湖州方路茶业有限公司厂房进行建设生产，具体地理位置见附图1。 图1-1项目厂区周围情况图 根据现场踏勘，项目所在的浙江臻致食品科技有限公司厂区周边情况如下：东侧紧邻厂区道路；南侧为方路茶业厂房；西侧为方路茶业办公楼；北侧紧邻厂区道路。距离项目厂区厂界最近的居民点为西南侧220m外的逸村埠，东侧300m外的上濠村。 同时根据现场勘查，得到周围敏感点与本项目生产车间的距离，具体见表1-1。 表1-1周围敏感点与项目厂房距离情况表 序号; 村庄名称; 方位; 距离(单位：米); 人口; 备注. 1; 上濠村; 东; 300（300）; 500人/200户; 隶属于道场乡施家桥行政村. 2; 逸村埠; 西南; 220（220）; 400人/120户. 注：距离为周围村庄第一排居民点与本项目生产车间最近距离，其中括号内为整个厂区厂界与周围居民点的距离。. （2）总平面布置图 项目浙江臻致食品科技有限公司租用湖州方路茶业有限公司闲置厂房，车间平面布置分为生产区和行政办公区。具体见下图。 图1-2项目车间总平面布置图 项目具体功能规划及面积情况见表1-2。 表1-2厂区各建筑规划设置一览表 功能区; 建筑面积m2; 功能情况. 原料仓库; 220; 贮存原料. 秤料室; 10; 称料. 原料入车间缓冲间; 10; 缓冲间. 配料间; 230; 配料. 生产车间; 780; 布置生产线. 成品库; 500; 贮存成品. 包材库; 50; 贮存包材. 外包材存放区; 50; 贮存外包材. 成品冷冻库; 100; 冷冻成品. 水处理、cip车间; 80; 制备纯水. 更衣室、洗手消毒间; 200; 更衣、洗手消毒. 附属设备配套间; 100; 布置附属设备. 员工休息室; 40; 员工休息. 办公区; 220; 行政办公. 实验检验室; 80; 实验检验. 配件库; 30; 贮存配件. 合计; 2700; /. 注：以上功能区均为1F。. 1.4项目建设内容和工程组成 本项目的主要建设内容和组成情况见表1-3。 表1-3本项目的主要建设内容和工程组成 名 称; 工程组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 主生产线; 生产车间（1F，总建筑面积为780m2）布置生产线。; 厂房已建，生产线新建. 附属设备; 附属设备配套间（1F，总建筑面积为100m2）布置附属设备。; 厂房已建，设备新建. 纯水制备; 水处理、cip车间（1F，总建筑面积为80m2）布置纯水制备设备。; 厂房已建，设备新建. 公用及辅助工程; 仓储; 包括原料仓库、成品库、包材库、外包材存放区、成品冷冻库、配件库（均为1F，总建筑面积为950m2）。; 厂房已建，仓库新建. 办公、休息; 办公区（1F，总建筑面积为220m2），休息区（1F，总建筑面积40m2）; 厂房已建，区域新建. 其他; 包括秤料室、原料入车间缓冲间、配料间、更衣室、洗手消毒间、实验检验室（1F，总建筑面积为530m2）。; 厂房已建，区域新建. 供电; 当地电网供应; /. 供水; 当地给水管网; /. 供热; 由湖州方路茶业有限公司天然气锅炉供应; 已建. 环保工程; 废气治理; 车间通风设施等; 新建. 低氮燃烧; 已建. 废水处理; 隔油池、化粪池及排放设施; 已建. 湖州方路茶业有限公司污水站 （设计处理能力500t/d）; 已建. 噪声治理; 合理布局、基础减震、隔声; 新建. 固废处理; 生活垃圾收集点; 新建. 一般固废暂存场所（产品仓库内）; 新建. 1.5产品方案及规模 建设项目为年产15000吨糖果及粉圆生产项目，其中糖果包括耐冻糖果和寒天晶球，产品的方案规模及规格见表1-4。 表1-4项目产品方案及规模 产品名称; 单位; 设计年产能; 备注. 耐冻糖果; 吨; 9000; 产量为原辅料+水，产品配方中含水，差额为水用量。. 寒天晶球; 吨; 3000. 免煮粉圆; 吨; 3000. 1.6原辅材料、能源消耗及其性质 生产主要原辅材料及能源消耗情况具体见表1-5。 表1-5主要原辅材料消耗一览表 序号; 原材料; 规格; 单位; 用量; 备注. 1; 果葡糖浆; 液态，罐车散装; t/a; 5000; 用于生产. 2; 麦芽糖浆; 液态，罐车散装; t/a; 2000. 3; 变性淀粉; 粉状，25kg/袋；或吨装袋，0.5吨/袋; t/a; 3800. 4; 琼脂; 粉状，25kg/袋; t/a; 30. 5; 魔芋胶; 粉状，25kg/袋; t/a; 30. 6; 卡拉胶; 粉状，25kg/袋; t/a; 30. 7; 中链脂肪酸甘油酯; /; t/a; 120. 8; 香精; /; t/a; 7.5. 9; PE/PA复合包装; /; t/a; 30. 10; 纸箱; /; t/a; 50. 11; 水; /; t/a; 8000. 12; 电; /; 度/年; 120万. 13; 天然气; /; m3/年; 48万. 14; 葡萄糖标准溶液; 500ml/瓶; 瓶; 2; 用于实验. 15; 结晶紫中性红胆盐琼脂; 250g/瓶; 瓶; 12. 16; 平板计数琼脂; 250g/瓶; 瓶; 16. 17; 孟加拉（虎红）培养基; 250g/瓶; 瓶; 12. 18; 氯化钠（分析纯）; 500g/瓶; 瓶; 1. 19; 酒石酸钾钠; 500g/瓶; 瓶; 1. 20; 乙酸（分析纯）; 500ml/瓶; 瓶; 1. 21; 95%乙醇（分析纯）; 500ml/瓶; 瓶; 3. 22; 氢氧化钠; 500g/瓶; 瓶; 1. 23; 乙酸锌; 500g/瓶; 瓶; 1. 24; 亚铁氰化钾; 500g/瓶; 瓶; 1. 25; 硫酸铜; 500g/瓶; 瓶; 1. 26; 亚甲基蓝; 25g/瓶; 瓶; 1. 1.7主要生产设备 项目主要生产设备见表1-6。 表1-6项目主要生产设备表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 食品成型机; M85-CL; 台; 2; 用于生产. 2; 干燥滚筒; /; 台; 2. 3; 常温冷却机; /; 台; 2. 4; RO水处理系统; 3000L/H; 台; 1. 5; 空调机组; 5P; 台; 19. 6; 空气净化系统; 10万级; 台; 1. 7; 低压配电设备; /; 台; 1. 8; 蒸汽系统; /; 台; 1. 9; 冷冻库; /; 台; 1. 10; 配料溶解系统; 5T/H; 台; 1. 11; 控制系统; /; 台; 1. 12; 高温灭菌系统; 600-1200L/H; 台; 1. 13; 晶球成型设备; CBZ500; 台; 2. 14; 空气压缩系统; 3m3/h; 台; 1. 15; 充填机; 十头包装秤; 台; 4. 16; 酒精灯; /; 台; 1; 用于实验室. 17; 移液枪; Pipette; 支; 1. 18; 粘度计; DVS+; 台; 1. 19; 0.01g电子天平; HLD-10002; 台; 1. 20; 旋涡混合器; XH-T; 台; 1. 21; 电磁炉; /; 台; 1. 22; 鼓风干燥箱; DHG-9070A; 1台; 1. 23; 霉菌培养箱; MJX-430; 1台; 1. 24; 生化培养箱; SPX-430; 1台; 1. 25; 立式压力蒸汽灭菌器; LDZX-30KBS; 1台; 1. 26; 水浴锅; 828; 1台; 1. 27; 分析天平; 0.1mg; 1台; 1. 28; 酸碱滴定装置; /; 1套; 1. 29; 电炉; /; 1台; 1. 30; 温度计; 0-300℃; 2支; 2. 1.8公用工程 （1）给水：项目总用水量约8000t/a，主要为生产用水和职工生活用水。所需用水由当地供水管网统一提供。 （2）排水：项目排水“清污分流”、“雨污分流”的原则进行设计实施，雨水经厂区雨水管网收集后排除；本项目产生的生活污水经隔油池、化粪池预处理后纳管，生产废水经湖州方路茶业有限公司污水站预处理后纳管，预处理后达到《污水处理综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准后，排入城市污水管网，进入道场乡污水处理厂，排入污水厂旁的小河最终纳入东苕溪导流港（苕溪66）。道场乡污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。 （3）供电：项目年耗电量约120万kW•h，供电由当地变电所供电。 （4）供热：湖州方路茶业有限公司建有一台4t/h及一台6t/h的天然气蒸汽锅炉，本项目由湖州方路茶业有限公司进行供热，年耗天然气量约48万立方米。 1.9生产组织安排及劳动定员 本项目劳动定员12人。生产班制为昼间一班制生产，年工作日约300天。项目不设置宿舍、食堂。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目位于浙江省湖州市吴兴区道场施家桥1001号，租用湖州方路茶业有限公司闲置厂房，故无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境和相关规划情况

2.1地理位置 湖州市地处浙江省北部、浙苏皖三省交界处，是沪、宁、杭“金三角”的中心地带，位于东经119°41′～120°29′，北纬30°22′～31°11′之间，北濒太湖，东连江苏省吴江市和我省桐乡市，南邻余杭和临安，西倚天目山，与安徽省宁国、广德两县接壤，东西长120km，南北宽90km，土地总面积5818km2，占全省总面积的5.64%。湖州市辖吴兴区、南浔区、德清县、长兴县和安吉县，人口256.49万。水陆交通便捷，318国道、长湖申航道横贯东西，距上海、苏州、杭州均在百公里左右。地理位置优越，交通便利，自然资源丰富，湖州正发展为浙江省北部、太湖南岸经济繁荣的中心城市。 本项目位于浙江省湖州市吴兴区道场施家桥1001号，具体地理位置见附图1。 2.2自然环境简况 1．地形地貌 湖州市地处杭嘉湖平原，整个地势自西南向东北微微倾斜，地貌结构为“三山、一水、六分田”，地形以湖州城区为中心，纵贯南北，形成东西两部。西部为丘陵地带，浙江名山天目山支脉从安吉与德清东部向湖州市区延伸，峰峦起伏，丘陵绵亘，组成境内山体，弁山周围长60km，平均海拔100～200m之间，弁山主峰屏障于西北，东部除几座在高度百米内的孤立小山外，均为水网平原，地势较低，平均海拔3～4m之间，属长江三角洲冲积平原的一部分，境内有23条主要河流，有34条通往太湖之大小溇港，有124个漾和无数小荡，河港纵横交错，湖泊星罗棋布。 2．水文 湖州地区为典型的平原水网特征，区内水网密集，河道纵横，湖泊星罗棋布，主要河流有自西南向东北入太湖的东苕溪、西苕溪、泗安溪、合溪、乌溪等，自西向东汇运河入黄浦江的頔塘、双林塘、练市塘等。湖州市区是东、西苕溪入太湖的汇合处，又有頔塘与京杭大运河连接，构成了湖州市东北平原纵横的水网，具有典型的江南水乡特色。 东苕溪发源于天目山南麓，上游称南苕溪，流经临安、余杭、向北入我市德清县境内，至德清县城关镇西南分为两支，主流（老龙溪）向北经菱湖、和孚由大钱港入太湖。另一支称东苕溪导流，导流向北经埭溪镇东部抵湖州城南，转向西北与西苕溪在杭长桥上游汇合，再向北入太湖。 项目位于浙江省湖州市吴兴区道场施家桥1001号，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015年本），项目附近水体东苕溪导流港（苕溪66），属于农业用水，目标水质为Ⅲ类。 3．气象特征 本区域属亚热带季风气候区，夏半年(四～九月)主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响，冬半年(十～三月)主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响，总的气候特点：全年季风型气候显著、四季分明、气候温和、空气湿润、雨量充沛、日照较多，无霜期长，由于地处中纬，冬夏季长、春秋季短、夏季炎热高温、冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。年平均气温为11.7℃，最热月(七月)平均气温27.9℃，最冷月(一月)平均气温为3.1℃，最热月与最冷月气温之差平均为24.8℃，历年极端最高气温39℃，极端最低气温-11.1℃，年平均无霜期为249天。年平均降水量1391.3mm，年平均雨日144天，全年以六～九月降水量最为集中，约占全年的52%，历年最大降水量1734.9mm(1977年)，一日最大降水量为 172.6mm(1962.9.6)，年平均蒸发量1359.3mm。 全年各月空气都比较湿润，年平均相对湿度80%，最大出现在9月为85%，极端最小为10%，其日变化，湿度最大值一般出现在夜间至早晨，最小值出现在午后。 全年主导风向为东南偏东风，频率为12.83%，东南风次之，频率为11.41%。年平均风速为2.28m/s。 2.3相关规划 2.3.1“三线一单”生态环境分区管控 本项目选址于浙江省湖州市吴兴区道场乡施家桥工业集中区，根据《吴兴区“三线一单”生态环境分区管控单元方案》（吴政函[2020]86号），项目所在地属于湖州市吴兴区一般管控单元（ZH33050230001），属于一般管控单元。 吴兴区全区共划定环境管控单元21个，优先保护单元10个，总面积为303.35平方公里，占全区面积的35.17%；重点管控单元10个，总面积为323.55平方公里，占全区面积的37.51%；一般管控区1个，总面积235.74平方公里，占全区面积的27.33%，为优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 （1）一般管控单元准入清单 空间布局约束：原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目。禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外。工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加管控单元污染物排放总量。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。 污染物排放管控：落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。 环境风险防控：加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。 资源开发效率要求：实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。 - 湖州市吴兴区一般管控单元管控要求 本项目属于湖州市吴兴区一般管控单元，环境管控单元编码ZH33050230001，总面积235.74km2。 具体管控要求： ①空间布局约束 禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建要削减污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。禁止在河流两岸、干线公路两侧进行采石、取土、采砂等活动。严格实施畜禽养殖禁养区、限养区规定，严格控制畜禽养殖规模。推进土壤污染重点行业企业向工业园区集聚发展。 ②污染物排放管控 加快污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，工业企业废水经处理后纳管或达标排放。加强农村生活和农业面源污染治理。严格控制化肥农药施用量。少数水产养殖以及规模化畜禽养殖企业的养殖废水必须经过处理达标后才能排放。 ③环境风险管控 严格污染地块开发利用和流转审批，按照《污染地块土壤环境管理办法》有关规定开展调查、评估、治理与修复等活动。 ④资源开发利用效率要求 加快村镇供水管网改造，加强农业节水，提高水资源使用效率。 本项目管控单元符合性： 本项目所在地为“湖州市吴兴区一般管控单元（ZH33050230001）”。对照该管控单元环符合性分析如下： 表2-1环境管控单元准入清单符合性分析 序号; 管控要求; 本项目符合性分析; 是否符合. 1; 禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建要削减污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。禁止在河流两岸、干线公路两侧进行采石、取土、采砂等活动。严格实施畜禽养殖禁养区、限养区规定，严格控制畜禽养殖规模。推进土壤污染重点行业企业向工业园区集聚发展。; 本项目属于C1421“糖果、巧克力制造”，为二类工业项目，不涉及重金属、持久性有机污染物。项目位于道场乡工业园区，不涉及采石、取土、采砂等活动。; 符合. 2; 加快污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，工业企业废水经处理后纳管或达标排放。加强农村生活和农业面源污染治理。严格控制化肥农药施用量。少数水产养殖以及规模化畜禽养殖企业的养殖废水必须经过处理达标后才能排放。; 企业雨污分流，项目产生的废水排入方路茶业污水站处理后纳管。; 符合. 3; 严格污染地块开发利用和流转审批，按照《污染地块土壤环境管理办法》有关规定开展调查、评估、治理与修复等活动。; 企业不属于土壤污染重点监管单位。; 符合. 4; 加快村镇供水管网改造，加强农业节水，提高水资源使用效率。; 本项目位于浙江省湖州市吴兴区道场乡工业区，水资源能源利用效率高。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 2.3.2太湖流域管理条例 《太湖流域管理条例》已经2011年8月24日国务院第169次常务会议通过，现予公布，自2011年11月1日起施行，相关条文如下所述： 第二十五条太湖流域实行重点水污染物排放总量控制制度。 第二十八条排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000 米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1 万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 对照太湖流域管理条例要求，本项目符合性分析见下表。 表2-2太湖流域管理条例符合性分析 序号; 太湖流域管理条例要求; 本项目情况; 符合性. 1; 太湖流域实行重点水污染物排放总量控制制度。排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本项目为新建项目，将实行重点水污染物排放总量控制制度，产生的外排废水全部纳管。; 符合. 2; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目不在禁止建设的行业范围内。; 符合. 3; 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目为新建项目，将按国家规定的相关清洁生产要求进行建设。; 符合. 4; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。; 本项目为C1421“糖果、巧克力制造”，且不在该流域范围内，同时不属于流域内禁止的生产项目，也不属于禁止行为。; 符合. 5; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。; 本项目为C1421“糖果、巧克力制造”，距离太湖岸线约21km，不属于流域内禁止的生产项目，也不属于禁止行为。; 符合. 符合性分析：根据以上分析，本项目符合《太湖流域管理条例》。 2.3.3湖州市区生态红线符合情况 生态保护红线划定类型包括禁止开发区、重要生态功能区、生态敏感区、脆弱区。 禁止开发区分为国家级和省级禁止开发区域，包括国家公园、自然保护区、风景名胜区的核心景区等。湖州市禁止开发区主要包括森林公园的生态保育区和核心景观区、地质公园的地质遗迹保护区、自然保护小区及饮用水水源地一级、二级保护区等类别。 重要生态功能区主要包括水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护等区域，如极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地、野生植物集中分布地等。 生态敏感区主要包括受人类活动、气候变化、环境污染等影响易于引发生态问题的区域，如水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、河湖滨岸敏感区等。脆弱区主要包括降水、积温、地表土壤基质等条件较难保障植被快速自然恢复需求，频繁受大风、干热等不利气候影响以及受洪水、风浪等强烈冲蚀的区域，如东北林草交错区、西北荒漠绿洲交接区、南方红壤丘陵山地区等。 湖州市区生态保护红线共划定22块区域，5种类型：生态保护、饮用水水源保护、湿地保护、水产种质资源保护、生态公益林保护，总面积为76.20平方公里，占市区国土面积的4.87%。详见表2-3。 表2-3湖州市生态保护红线汇总表 序号; 编号; 小区名称; 面积（km2）; 比例（%）; 主导生态系统服务功能. 1; 330502-11-001; 梁希国家森林公园保护区; 3.17; /; 生态保护. 2; 330502-11-002; 城北水厂饮用水水源保护区; 2.09; /; 饮用水水源保护. 3; 330502-11-003; 老虎潭水库饮用水水源保护区; 45.98; /; 饮用水水源保护. 4; 330502-11-004; 小白漾饮用水水源保护区; 0.68; /; 饮用水水源保护. 5; 330503-11-005; 太湖水厂引用水水源保护区; 0.46; /; 饮用水水源保护. 6; 330502-11-006; 长田漾湿地保护区; 1.30; /; 湿地保护. 7; 330502-11-007; 西山漾湿地公园保护区; 1.37; /; 湿地保护. 8; 330502-11-008; 移沿山湿地保护区; 0.79; /; 湿地保护. 9; 330502-11-009; 和孚漾湿地保护区; 1.29; /; 湿地保护. 10; 330503-11-010; 桑基鱼塘生态保护区; 0.67; /; 生态保护. 11; 330503-11-011; 横山漾生态保护区; 0.79; /; 生态保护. 12; 330502-12-012; 东西苕溪国家级水产种质资源保护区; 3.18; /; 水产种质资源保护. 13; 330503-13-013; 南太湖滨岸带生态保护区; 2.29; /; 生态保护. 14; 330502-13-014; 白雀村生态公益林保护区; 1.19; /; 生态公益林保护. 15; 330502-13-015; 菰城村国家级生态公益林保护区; 1.20; /; 生态公益林保护. 16; 330502-13-016; 鹿山林场（弁山）省级生态公益林; 1.76; /; 生态公益林保护. 17; 330502-13-017; 妙西镇石山村省级生态公益林; 1..47; /; 生态公益林保护. 18; 330502-13-018; 东林镇三合村-青山村国家级生态公益林; 0.73; /; 生态公益林保护. 19; 330502-13-019; 道场乡红里山村生态公益林保护区; 1.17; /; 生态公益林保护. 20; 330502-13-020; 劳改支队生态公益林保护区; 1.77; /; 生态公益林保护. 21; 330502-13-021; 康山-道场生态公益林保护区; 1.15; /; 生态公益林保护. 22; 330502-13-022; 麦家坞生态公益林保护区; 1.70; /; 生态公益林保护. 汇总; /; /; 76.20; 4.87; /. 经对照，本项目不在上述生态红线内，为此可以实施。 2.4湖州道场污水处理有限公司 湖州道场污水处理有限公司位于湖州市道场工业园区即施家桥工业集中区南角，项目总投资600万元，占地约为5.2亩，工程设计规模为日处理污水2500吨。该污水处理厂处理范围主要包括工业集中区污水处理，沿东苕溪集镇污水处理，农民安置区污水处理。污水厂废水进水按照设计要求执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，采用A2/O工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准（A标准）。工程设计规模为日处理污水2500吨，分期实施，目前实际建成一期，日处理能力为800吨，一期已通过企业自主验收。目前湖州道场污水处理有限公司改扩建工程设计方案已完成，预计2020年5月开始建设，2020年10月完成调试并正常投入运行。污水厂目前最大日处理量约750吨，剩余处理能力≥50t/d。 一期污水处理工艺流程图如下。 图2-1 污水处理工艺流程图 本报告收集了道场乡污水处理厂排放口自行监测数据，具体见表2-4。 表2-4 城市污水处理厂排放口监测结果 单位：mg/L（pH－无量纲） 监测地点; 采样时间; pH; CODCr; 氨氮; TP; TN. 道场乡污水处理厂总排放口; 2020.4月平均值; 6.73; 17.5; 0.01; 0.45; 10.29. 由监测数据可知，污水处理厂各项指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 3.1环境空气 项目所在区域为吴兴区，2019年市湖州市吴兴区浓度监测数据分析结果具体见下表： 表3-1 2019年吴兴区环境空气监测结果统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.6%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4%; 不达标. CO; 百分位数（95%）日平均质量浓度; 1200; 4000; 30.0%; 达标. O3; 百分位数（90%）8h平均质量浓度; 187; 160; 116.9%; 不达标. 根据上表，2019年吴兴区环境空气质量未全部达到国家二级标准限值要求，超标指标主要为O3。因此判定吴兴区环境空气质量为不达标区。 - 为改善区域环境空气质量，根据《湖州市大气环境质量限期达标规划实施方案》，接下来，全市将进一步健全治气工作的体制机制，明确湖州市大气环境质量限期达标工作思路，分解7个方面44项任务，其中主要工作任务：1、深化能源结构调整，构建清洁低碳能源体系，控制煤炭消费总量，深入推进高污染燃料设施淘汰，提升清洁能源利用水平，提高能源利用效率；2、优化产业结构调整，构建绿色低碳产业体系，坚持绿色低碳发展，推动产业转型升级，严格产业准入，优化产业布局，淘汰高污染落后产能，全面整治“散乱污”企业，全面发展循环低碳经济，优化城市空间布局；3、深化工业烟气治理，加强工业VOCs污染整治，持续推进工业污染源全面达标排放，实施燃煤电厂深度治理，全面提升锅炉烟气排放标准，提升重点行业废气治理水平，开展工业炉窑整治专项行动，实施挥发性有机物专项整治，全面推进重点园区废气治理，强化工业企业无组织排放管控，加强工业企业臭气异味综合整治；4、积极调整运输结构，构建绿色交通体系，优化调整货物运输结构，积极推广新能源汽车，构建绿色低碳交通体系，加强机动车排放控制，持续推进老旧车辆淘汰，深化柴油车尾气排放治理，加强非道路移动机械污染排放监管，加强船舶污染排放监管，加强油品质量升级与监管；5、强化城市烟尘治理，减少生活废气排放，加强施工场地扬尘管理，强化道路扬尘治理，加强堆场扬尘治理，控制装修及服务业废气污染，加强臭气异味及综合整治；6、控制农村废气污染，加强矿山粉尘防治，强化秸秆综合利用和秸秆禁烧，开展农业面源污染治理，推进绿化碳汇工程，加强矿山粉尘防治；7、加强大气污染防治能力建设，推进区域联防联控，加强区域大气污染联合防治，提升大气监测监控能力，完善重污染天气监测预警体系，实施季节性污染排放调控，建设网格化环境监管体系。随着上述工作的持续推进，区域环境空气质量必将会进一步得到改善。 3.2地表水环境 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》(2015修编)，项目附近水体东苕溪导流港（苕溪66），属于农业用水，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。为了解本项目所在地的水环境质量现状，本环评引用《湖州市环境状况公报（2018年度）》中东苕溪导流港东升断面的地表水常规污染因子现状监测资料进行分析评价，具体见下表。 表3-2东苕溪导流港东升断面水质自动监测资料 监测时间; CODMnmg/L; 氨氮mg/L; 总磷mg/L; 悬浮物mg/L. 2018年; 3.2; 0.24; 0.062; 46. Ⅲ类标准; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; /. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从上表可以看出，2018年东苕溪导流港东升断面各水质指标监测均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。 3.3声环境质量现状 项目所在地属于工业区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。为了解项目所在地周围的声环境质量现状情况，本环评于2019年12月29日在项目所在地厂界四周布置四个噪声监测点位。监测点位置见附图1，噪声现状监测结果见表3-3。 表3-3环境噪声现状监测结果 单位dB(A) 项目; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 噪声值; 昼间; 58.3; 55.8; 57.7; 60.1. 执行标准; 3类区标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A). 由监测结果可知，本项目所在地四周声环境现状值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据对项目的现场调查，本项目主要保护目标及保护级别见表3-4： 表3-4主要环境保护目标表 类别; 保护目标; 坐标; 方位; 距离; 保护级别; 环境 功能区. 纬度; 经度. 大气环境; 建设区域环境空气; /; /; /; /; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; 二类环境空气功能区. 上濠村; 30.770331°; 120.067222°; 东; 300m. 逸村埠; 30.767803°; 120.061803°; 西南; 220m. 水环境; 东苕溪导流港（苕溪66）; /; 东; 3.0km; GB3838-2002中的Ⅲ类标准; Ⅲ类用水区. 项目所在区域地下水环境; GB/T14848-2017中Ⅲ类标准; 工农业用水区. 声环境; 厂界外围200米范围; /; /; /; (GB3096-2008)中的3类标准; 3类声环境功能区.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境空气质量标准 项目所在地为二类环境空气质量功能区，故空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单内容，具体见表4-1。 表4-1环境空气质量标准 污染物; 标准限值（μg/m3）; 引用标准. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; 60; 150; 500; GB3095-2012中二级标准. NO2; 40; 80; 200. NOx; 50; 100; 250. TSP; 200; 300; /. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. 4.2地表水环境质量标准 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，项目附近河流东苕溪导流港（苕溪66）属于农业用水区，现状水质为Ⅲ类，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体见表4-2。 表4-2地表水环境质量标准 单位：pH无量纲，其他均为mg/L 指标名称; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷. Ⅲ类; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2. 4.3声环境质量标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。具体见表4-3。 表4-3声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.4废气 ①天然气燃烧废气 根据《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》（湖政办发[2019]13号）中相关规定：2019年底前，2蒸吨/小时以上（含）NOx排放浓度超过50mg/m3的天然气锅炉基本完成低氮排放改造。本项目天然气燃烧废气氮氧化物浓度限值为50mg/m3，具体见下表。 表4-4天然气废气排放污染物排放标准 污染物项目; 燃气锅炉限值mg/m3; 污染物排放监控位置. 氮氧化物; 50; 烟囱或烟道. ②异味 项目生产过程中因加入食用香料进行调味产生异味，异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的相关标准，具体见下表。 表4-5恶臭污染物排放标准 序号; 控制项目; 排气筒高度m; 标准值 （无量纲）; 无组织排放监控浓度限值. 1; 臭气浓度; 15; 2000; 厂界标准值; 20. 25; 6000. 4.5废水 本项目废水执行《污水处理综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准后，排入城市污水管网，进入道场乡污水处理厂处理，最终排入东苕溪导流港，污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准，废水排放标准具体详见表4-6。 表4-6污水排放标准 (单位：pH无量纲，其他均为mg/L) 污染物; pH; CODCr; SS; 氨氮; BOD5; 动植 物油; 总磷; 总氮. 纳管标准; 6～9; 500; 400; 35; 300; 100; 8; /. GB18918-2002一级A; 6～9; 50; 10; 5（8）; 10; 1; 0.5; 15. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 4.6噪声 厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中外环境3类功能区标准。具体见表4-7。 表4-7工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准级别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.7固体废弃物 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单要求（国家环保部公告2013年6号），一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单要求（国家环保部公告2013年6号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、《浙江省工业污染防治“十三五”规划》(浙环发[2016]46号)相关要求，总量控制指标为CODCr、氨氮（NH3-N）、SO2、NOX、工业烟粉尘和挥发性有机物。根据工程分析和相关规定，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-H、NOx。 2、总量控制建议值 根据“工程分析”章节，本项目总量控制情况详见表4-6。 表4-6本项目污染物总量控制指标汇总表 项目; 项目排放量; 总量建议值. 废水; 废水量; 3066m3/a; 3066m3/a. CODCr; 0.153t/a; 0.153t/a. NH3-N; 0.016t/a; 0.016t/a. 废气; NOx; 0.327t/a; 0.327t/a. 3、总量控制实施方案 根据关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发[2012]10号）及《湖州市污染物总量减排管理办法》，项目废水应严格实行达标纳管制度，总量在区域内平衡，在区域内实行1:1削减量替代。另根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，湖州市属重点控制区，重点控制区新建项目NOx实行区域内现役源2倍削减量替代。具体见表4-7。 表4-7总量调剂方案 总量因子; 新增排放总量（t/a）; 平衡替代比例; 区域平衡替代削减量（t/a）. CODCr; 0.153; 1:1; 0.153. NH3-N; 0.016; 1:1; 0.016. NOx; 0.327; 1:2; 0.654. |

# 五、建设项目工程分析

5.1工程分析 图5-1项目耐冻糖果、免煮粉圆生产工艺及产污流程图 图5-1项目寒天晶球生产工艺及产污流程图 去离子水制备： 自来水 反渗透RO装置纯水处理设备 去离子水 企业用自来水自行制备去离子水，反渗透RO装置纯水处理设备主要通过二级精密过滤、离子交换等将自来水净化成去离子水。这个过程将产生浓缩废水，废水污染物浓度较低，可以直接排放。 耐冻糖果、免煮粉圆生产工艺说明： 按配方对原料进行自动称量输送进入调配罐，加入需人工称量的原料进行搅拌调配；调配好的物料通过管道输送至食品挤压成型设备，在挤压机出口对产品进行油脂喷涂；喷涂后的产品通过输送、常温干燥、常温冷却进入充填包装工段完成定量包装作业，包装好的产品贴标装箱入库。 寒天晶球生产工艺说明： 按配方对原料进行自动称量输送进入调配罐，加入需人工称量的原料进行搅拌调配；调配好的物料通过管道输送至杀菌设备，经过杀菌处理的物料经管道输送至模具成型生产线，物料浇注入模，再通过低温冷却成型实现脱模，最后进入充填包装工段完成定量包装作业，包装好的产品贴标装箱入库。 本项目淀粉原料直接与处于混料机或高剪切乳化罐（两者皆属于配料溶解系统）中的高湿物料接触，生产过程中无物料扬尘。 本项目设有制程化验室，检测项目多数委托第三方检验，自检项目有感官、净含量、干燥失重、还原糖、菌落总数。 本项目生产线设备清理、生产结束后桶槽管路残留产品清洗以及化验室器具的清洗，最大用水量约4t/d。 5.2评价内容及评价因子 污染工序与污染因子见表5-1。 表5-1主要污染源及污染因子 类别; 污染源; 主要污染因子. 废气; 生产过程; 异味. 天然气燃烧; NOx. 废水; 生活污水; CODCr、NH3-N等. 清洗废水; CODCr、NH3-N等. 浓缩废水; 盐分. 噪声; 各类噪声设备; Leq. 固废; 日常生活; 生活垃圾. 纯水制备过程; 沙、活性炭、反渗透膜. 物料使用; 废包装材料. 污水处理; 污泥. 生产过程; 废品. 化验过程; 化验室废物. 5.3污染源强分析 5.3.1施工期污染源强分析 本项目租用湖州方路茶业有限公司闲置生产车间进行建设生产，前期只需要设备的安装与调试，经识别，不存在对环境及人群健康潜在风险的因素。 5.3.2装卸、储存、运输过程污染源强分析 本项目原材料厂外委托厂家单位汽车运输，厂区内由仓库小推车运至车间使用，装卸、储存、运输均无污染物产生。 5.3.3营运期污染源强分析 1、废气 （1）异味 本项目生产过程中会加入食用香料进行调味，会散发轻微香味，该香味无毒无害，产生量极少，通过车间空气净化系统（该系统主要用于过滤空气中的颗粒物）过滤后无组织排放。 （2）天然气燃烧废气 本项目天然气燃烧锅炉产生的蒸汽主要用于生产前设备的调配、清洗与灭菌，由湖州方路茶业有限公司现有供汽系统供汽。 天然气属于清洁能源，烟气最终污染物主要为NOx。根据企业提供的技术参数，项目采用天然气加热，使用量约为48万m³/a。 据《环境保护实用数据手册》、《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》提供的相关计算依据，天然气燃烧大气污染物排放系数见表5-2。 表5-2天然气燃烧大气污染物排放系数 原料 名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物 指标; 单位; 产污系数; 排污系数. 天然气; 锅炉 燃烧; 所有 规模; 工业 废气量; 标立方米/万立方米-原料; 136,259.17; 136,259.17. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 18.71; 18.71. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。根据调查，湖州市使用的天然气含硫率小于60mg/m3，以60mg/m3计算。 根据《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》（湖政办发[2019]13号）要求，整改天然气锅炉NOx排放浓度不超过50mg/m3。 湖州方路茶业有限公司天然气锅炉采用“分级燃烧”与“烟气再循环”技术相结合的低氮改造方案，其原理为：1）分级燃烧：NOx按生成机理的不同分为热力型、快速型和燃料型，燃油气锅炉的烟气中生成的主要为热力型。热力型NOx生成很大程度上取决于燃烧温度，低NOx燃烧技术主要围绕如何降低燃烧温度，减少热力型NOx生成。燃烧温度在当量比为1的情况下达到最高，在贫燃或者富燃的情况下进行燃烧，燃烧温度会下降很多。分级燃烧技术能大大降低燃烧温度，从而减少NOx的生成。2）烟气外循环技术（FGR技术）：根据炉膛的直径将7%~10%炉体排烟重新引入燃烧器风道，形成贫氧混合空气参与燃烧，既有效降低火焰温度，又能破坏形成氮氧化物的各分子按比例相遇的几率，可大大降低氮氧化物的排放。 经计算项目锅炉燃烧过程NOx产生量为0.898t/a，产生浓度为137.3mg/Nm3。天然气燃烧废气NOx排放浓度低于50mg/m3，NOx排放量为0.327t/a。 故根据用气量、天然气的含硫率计算，污染源强见表5-3。 表5-3天然气燃烧废气污染源强表 排放工序; 污染物 名称; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）. 天然气燃烧; NOx; 0.898; 137.3; 0.327; 50. 注：计算得燃烧废气量654万立方米/a。. 2、废水 （1）生活污水 本项目劳动定员12人，员工生活用水量按50L/p•d计，则生活用水量约0.6m3/d，污水排放量约为用水量的80%，即0.48m3/d（144m3/a）。生活污水水质浓度为CODCr：350mg/L，NH3-N：35mg/L，SS：160mg/L，产生量的废水量为CODCr：0.05t/a，NH3-N：0.005t/a，SS：0.023t/a。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准后纳管至污水处理厂，污水厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，最终排入东苕溪导流港。 （2）生产废水 ①清洗废水 本项目生产线设备清理、生产结束后桶槽管路残留产品清洗以及化验室器具的清洗，其最大用水量约4t/d，即年用水量为1200t，排放量按用水量的100%计，则设备清洗废水产生量为1200t/a。根据同类型企业的调查，清洗废水水质浓度为CODCr：3000mg/L，SS：1000mg/L，BOD5：1000mg/L，NH3-N：30mg/L，动植物油类：10mg/L；产生量的污染物量为CODCr：3.6t/a，SS：1.2t/a，BOD5：1.2t/a，NH3-N：0.036t/a；动植物油：0.036t/a。 ②浓缩废水 企业用纯水机制作纯水过程中会产生一定量的浓缩废水，产生量约为自来水用量的30%，项目制纯水自来水用量为5740t/a，则废水产生量为1722t/a。这部分废水污染物浓度较低，主要污染物为盐分。根据同类型企业的调查，清洗废水水质浓度为CODCr：100mg/L，NH3-N：15mg/L；产生量的污染物量为CODCr：0.172t/a， NH3-N：0.026t/a。 ③小计 清洗废水与浓缩废水经湖州方路茶业有限公司污水站（设计处理能力500t/d）预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准后纳管至污水处理厂，污水厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放，最终排入东苕溪导流港。 湖州方路茶业有限公司污水站设计处理能力500t/d，目前该企业污水处理站废水处理量为436.28m3/d，余下的处理量为63.72m3/d，本项目生产废水产生量为9.74t/d，污水站完全可以接纳本项目产生的废水。 （3）汇总 项目废水产生及排放情况见下表： 表5-4废水产排情况汇总一览表 序号; 废水源; 指标; 单位; 产生量; 排放量; 排放去向. 纳管; 环境. 1; 生活 污水; 水量; m3/a; 144; 144; 144; 经隔油池、化粪池预处理后纳管，经污水处理厂处理后排入东苕溪导流港. CODCr; mg/L; 350; 350; 50. t/a; 0.05; 0.05; 0.007. NH3-N; mg/L; 35; 35; 5. t/a; 0.005; 0.005; 0.001. 2; 清洗 废水; 水量; m3/a; 1200; 1200; 1200; 经湖州方路茶业有限公司污水站预处理后纳管至污水处理厂，再由污水处理厂处理达标后排入东苕溪导流港. CODCr; mg/L; 3000; 500; 50. t/a; 3.6; 0.6; 0.06. SS; mg/L; 1000; 400; 10. t/a; 1.2; 0.48; 0.012. BOD5; mg/L; 1000; 300; 10. t/a; 1.2; 0.36; 0.012. NH3-N; mg/L; 30; 30; 5. t/a; 0.036; 0.036; 0.006. 动植 物油; mg/L; 10; 10; 1. t/a; 0.012; 0.012; 0.001. 3; 浓缩 废水; 水量; m3/a; 1722; 1722; 1722. CODCr; mg/L; 100; 100; 50. t/a; 0.172; 0.172; 0.086. NH3-N; mg/L; 15; 15; 5. t/a; 0.026; 0.026; 0.009. 3．噪声 项目噪声主要来自生产设备的机械噪声，主要噪声源噪声级具体情况见表5-5。 表5-5项目设备噪声级情况 序号; 名 称; 数量; 空间位置; 发声持续时间; 声级 （dB）; 监测位置; 所在厂房结构. 室内或室外; 所在车间; 相对地面高度. 1; 食品成型机; 2台; 室内; 生产车间; 1m; 8h; 70~80; 距离噪声源1m处; 钢结构. 2; 干燥滚筒; 2台; 室内; 1m; 8h; 70~80; 距离噪声源1m处. 3; 常温冷却机; 2台; 室内; 1m; 8h; 70~80; 距离噪声源1m处. 4; RO水处理系统; 1台; 室内; 1m; 8h; 70~80; 距离噪声源1m处. 5; 配料溶解系统; 1台; 室内; 1m; 8h; 70~80; 距离噪声源1m处. 6; 高温灭菌系统; 1台; 室内; 1m; 8h; 70~80; 距离噪声源1m处. 7; 晶球成型设备; 2台; 室内; 1m; 8h; 70~80; 距离噪声源1m处. 8; 空气压缩系统; 1套; 室内; 1m; 8h; 70~80; 距离噪声源1m处. 9; 充填机; 4台; 室内; 1m; 8h; 70~80; 距离噪声源1m处. 4．固体废弃物 (1) 废弃物汇总 ①生活垃圾 项目定员12人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d人计算，生活垃圾产生量1.8t/a。厂内收集后由当地环卫部门清运。 ②制纯水产生的固废 制作纯水过程中沙、活性炭、反渗透膜需定期更换，产生量：沙约150kg/5a，活性炭约50kg/a，反渗透膜约10kg/3a，即每年产生量：沙约30kg/a，活性炭约50kg/a，反渗透膜约3kg/a。收集后交给厂家回收利用。 ③废包装材料 项目生产过程中使用的各类原辅材料以及产品包装过程中会产生一定量的废包装材料，根据企业提供的资料，废包装材料产生量约为2t/a。 ④污泥 本项目生产废水经湖州方路茶业有限公司污水站预处理后纳管，根据同类型企业的调查，污泥产生量约25t/a。统一收集后作为有机肥。 ⑤废品 企业在生产过程会产生一定量的废品，产生量约为原料用量的0.2%，即产生30t/a，产生的废品收集后出售废品回收公司，用于生产有机肥或做为饲养动物的饲料。 ⑥化验室废物 本项目设有制程化验室，检化验过程中产生少量废物，主要为实验废液、废试剂瓶、废化学试剂、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸、废培养基。 a、废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸等：根据项目实验室原辅料用量情况和企业统计，废试剂瓶、废橡胶或一次性手套、废称样或擦拭纸等的产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》，属于HW49其他废物，废物编码为900-041-49，委托具有危险废物处置资质的单位处置。 b、实验废液（含首次清洗废水）：产生总量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》，属于HW49其他废物，废物编码为900-047-49，委托具有危险废物处置资质的单位处置。 c、废化学试剂：根据项目实验室原辅料用量情况，废化学试剂的产生量约为0.001t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》，属于HW49其他废物，废物编码为900-047-49，委托具有危险废物处置资质的单位定期清运处置。 d、废培养基：本项目实验项目菌落总数等化验过程中会产生一定量的废培养基，产生量约0.05t/a，其属于《国家危险废物名录》（2016版本）中的HW49其他废物，废物编码为900-047-49，委托具有危险废物处置资质的单位处置。 项目各副产物产生情况汇总见下表。 表5-6项目废弃物产生情况汇总 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 1.8. 2; 制纯水产生的固废; 沙; 纯水制备过程; 固态; 0.03. 活性炭; 0.05. 反渗透膜; 0.003. 3; 废包装材料; 生产过程; 固态; 2. 4; 污泥; 污水处理; 固态; 25. 5; 废品; 生产过程; 固态; 30. 6; 化验室废物; 废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸; 化验过程; 固态; 0.1. 7; 实验废液（含首次清洗废水）; 液态; 0.5. 8; 废化学试剂; 固态; 0.001. 9; 废培养基; 固态; 0.05. (2) 废弃物属性判断 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种废弃物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-7。 表5-7项目废弃物属性判断结果 序号; 废弃物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属 固体废物; 判定依据. 1; 生活垃圾; 日常生活; 固; 塑料、纸屑、果皮等; 是; 4.1h. 2; 制纯水产生的固废; 沙; 纯水制备过程; 固; 沙; 是; 4.1h. 活性炭; 活性炭. 反渗透膜; 反渗透膜. 3; 废包装材料; 生产过程; 固; 塑料、纸制品等; 是; 4.2m. 4; 污泥; 污水处理; 固; 污泥; 是; 4.3e. 5; 废品; 生产过程; 固; 糖; 是; 4.1a. 6; 化验室废物; 废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸; 化验过程; 固; 纸、瓶等; 是; 4.1c. 7; 实验废液（含首次清洗废水）; 液; 废液; 4.2l. 8; 废化学试剂; 固; 废化学试剂; 4.1h. 9; 废培养基; 固; 废培养基; 4.2l. 注：判定依据按《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）提供的内容填写. (3) 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-8。 表5-8危险废物属性判定 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别，代码. 1; 生活垃圾; 日常生活; 否; —. 2; 制纯水产生的固废; 沙; 纯水制备过程; 否; —. 活性炭. 反渗透膜. 3; 废包装材料; 生产过程; 否; —. 4; 污泥; 污水处理; 否; —. 5; 废品; 生产过程; 否; —. 6; 化验室废物; 废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸; 化验过程; 是; 900-041-49. 7; 实验废液（含首次清洗废水）; 900-047-49. 8; 废化学试剂; 900-047-49. 9; 废培养基; 900-047-49. 注：“废物代码”按《国家危险废物名录》填写. (4) 固体废物处置情况 固体废物处置情况见表5-9。 表5-9项目固体废物处置情况 序号; 固体废物 名称; 产生 工序; 属性; 预测产生量(t/a); 利用处置方式; 委托利用处置的单位. 1; 生活垃圾; 日常生活; 一般固废; 1.8; 委托环卫部门集中清运处置; 当地环卫部门. 2; 制纯水产生的固废; 沙; 纯水制备过程; 一般工业固废; 0.03; 收集后交给厂家回收利用; 生产厂家. 活性炭; 0.05. 反渗透膜; 0.003. 3; 废包装材料; 生产过程; 一般工业固废; 2; 收集后出售给废品回收单位; 废品回收单位. 4; 污泥; 污水处理; 一般工业固废; 25; 统一收集后作为有机肥; 废品回收单位. 5; 废品; 生产过程; 一般工业固废; 30; 收集后出售废品回收公司; 废品回收单位. 6; 废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸; 化验过程; 危险废物; 0.1; 委托有资质的危废单位进行处置; 危险废物处置单位. 7; 实验废液（含首次清洗废水）; 0.5. 8; 废化学试剂; 0.001. 9; 废培养基; 0.05. 5.4环境风险识别 1、危险物质识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目生产、存储等过程中涉及其中的危险物质为乙酸，同时按照《化学品分类和标签规范 第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013）及《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB 30000.18-2013）规定，本项目生产过程中涉及其中的危险物质为乙酸锌、氢氧化钠，经计算项目Q（危险物质数量与临界量的比值）值小于1。 2、危险性识别 (1)物料运输过程危险性分析 运输过程风险主要是实验室化验所需的瓶装原料泄漏，物料在厂内用输送，若控制不当将产生泄漏，另因厂区的平面布置、厂内道路的设计、交通标志和安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、厂房内行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害事故，造成泄露，最终造成水体污染事故。 (2)物料装卸过程危险性分析 在物料装卸过程中，如作业人员违规操作或管理失误等原因，导致瓶装药剂外泄，引起地表水环境污染事故。 (3)物料储存过程危险性分析 由于仓库管理人员缺乏安全知识导致操作不当，导致危险物料发生泄漏，造成事故，物料进入地表水体，影响周围水体水质。 (4)生产过程中危险性分析 本项目生产线实施过程中主要的危险性是生产产生的危险固废未都能经收集后进入处理系统，产生事故性排放，对周围水体、土壤、大气环境产生污染。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 |  | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 天然气燃烧废气 | NOx |  | 0.898t/a，137.3mg/m3 | 0.327t/a，50mg/m3 |
|  | 生产过程 | 异味 |  | / | / |
| 水污 染物 | 生活污水+生产废水 | 废水总量 |  | 3066t/a | 3066t/a |
|  |  | CODCr |  | /mg/L，3.822t/a | 50mg/L，0.153t/a |
|  |  | NH3-N |  | /mg/L，0.067t/a | 5mg/L，0.016t/a |
| 噪声 | 设备噪声 | 见表5-5 |  |  |  |
| 固体 废物 | 一般固废 | 生活垃圾 |  | 12t/a | 0 |
|  |  | 制纯水产生的固废 | 沙 | 0.03t/a | 0 |
|  |  |  | 活性炭 | 0.05t/a | 0 |
|  |  |  | 反渗透膜 | 0.003t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 |  | 2t/a | 0 |
|  |  | 污泥 |  | 25t/a | 0 |
|  |  | 废品 |  | 30t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸 |  | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 实验废液（含首次清洗废水） |  | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 废化学试剂 |  | 0.001t/a | 0 |
|  |  | 废培养基 |  | 0.05t/a | 0 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期影响分析 本项目利用湖州方路茶业有限公司闲置生产车间进行建设生产，前期只需要设备的安装与调试，故不存在建设期污染问题，无环境影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目废气污染源主要为天然气燃烧废气、生产过程中产生的异味。 天然气燃烧废气：本项目由湖州方路茶业有限公司现有供汽系统供汽，利用天然气作为能源提供热能，天然气燃烧后产生的废气经排气筒高空排放。根据《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》（湖政办发[2019]13号）要求，企业整改天然气锅炉NOx排放浓度不超过50mg/m3。湖州方路茶业有限公司天然气锅炉采用“分级燃烧”与“烟气再循环”技术相结合的低氮改造方案，其原理为：1）分级燃烧：NOx按生成机理的不同分为热力型、快速型和燃料型，燃油气锅炉的烟气中生成的主要为热力型。热力型NOx生成很大程度上取决于燃烧温度，低NOx燃烧技术主要围绕如何降低燃烧温度，减少热力型NOx生成。燃烧温度在当量比为1的情况下达到最高，在贫燃或者富燃的情况下进行燃烧，燃烧温度会下降很多。分级燃烧技术能大大降低燃烧温度，从而减少NOx的生成。2）烟气外循环技术（FGR技术）：根据炉膛的直径将7%~10%炉体排烟重新引入燃烧器风道，形成贫氧混合空气参与燃烧，既有效降低火焰温度，又能破坏形成氮氧化物的各分子按比例相遇的几率，可大大降低氮氧化物的排放。根据工程分析，企业NOx排放浓度低于50mg/m3，排放量为0.327t/a，对大气环境影响较小。 异味：根据工程分析，本项目生产过程中会会散发轻微香味，该香味无毒无害，产生量极少，通过车间空气净化系统（该系统主要用于过滤空气中的颗粒物）过滤后无组织排放，对大气环境影响不大。 项目大气污染物年排放量核算见表7-1。 表7-1大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; NOx; 0.327. 建设项目大气环境影响评价自查表7-2。 表7-2建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=5~50km□; 边长=5kmR; 无需设置. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/aR. 评价因子; 基本污染物（PM10、TSP、SO2、NOx ） 其他污染物（ 恶臭 ）. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□R. 现状评价; 评价功能区; 一类口□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准R; 现状补充标准□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 预测因子; 预测因子（TSP、SO2、NOX、PM10）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%R; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大占标率>30%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标R; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%R; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP、PM10、SO2、NOX、恶臭）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（TSP、PM10、SO2、NOX、）; 监测点位数（ 1 ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2:( )t/a; NOx:(0.327)t/a; 颗粒物:( )t/a; VOCs:( )t/a. 7.2.2水环境影响分析 （1）废水产排情况 根据工程分析，本项目废水产排情况见下表： 表7-3废水产排情况汇总一览表 序号; 废水源; 指标; 单位; 产生量; 排放量; 排放去向. 纳管; 环境. 1; 生活 污水; 水量; m3/a; 144; 144; 144; 经隔油池、化粪池预处理后纳管，经污水处理厂处理后排入东苕溪导流港. CODCr; mg/L; 350; 350; 50. t/a; 0.05; 0.05; 0.007. NH3-N; mg/L; 35; 35; 5. t/a; 0.005; 0.005; 0.001. 2; 清洗 废水; 水量; m3/a; 1200; 1200; 1200; 经湖州方路茶业有限公司污水站预处理后纳管至污水处理厂，再由污水处理厂处理达标后排入东苕溪导流港. CODCr; mg/L; 3000; 500; 50. t/a; 3.6; 0.6; 0.06. SS; mg/L; 1000; 400; 10. t/a; 1.2; 0.48; 0.012. BOD5; mg/L; 1000; 300; 10. t/a; 1.2; 0.36; 0.012. NH3-N; mg/L; 30; 30; 5. t/a; 0.036; 0.036; 0.006. 动植 物油; mg/L; 10; 10; 1. t/a; 0.012; 0.012; 0.001. 3; 浓缩 废水; 水量; m3/a; 1722; 1722; 1722. CODCr; mg/L; 100; 100; 50. t/a; 0.172; 0.172; 0.086. NH3-N; mg/L; 15; 15; 5. t/a; 0.026; 0.026; 0.009. （2）处理情况 生活污水经隔油池、化粪池预处理后纳管；清洗废水与浓缩废水经湖州方路茶业有限公司污水站预处理后纳管。 （3）处理要求 预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准后排入园区污水管网，进入道场乡污水处理厂处理，最终排入东苕溪导流港，道场乡污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。 （4）预处理达标可行性分析 根据同类型企业生产经验，项目生活污水采用隔油池、化粪池预处理，可稳定满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。 项目清洗废水与浓缩废水经湖州方路茶业有限公司污水站预处理，根据湖州方路茶业有限公司提供的废水设计方案，污水站处理工艺流程如下图。 格栅 加药 调节池 厌氧池 好氧池 二沉池 气浮池 进水 出水 污泥池 板框压滤机 排泥 调节PH 图7-1企业自建污水站处理工艺流程图 污水站处理工艺说明： 废水通过厂区管网经过格栅自流至污水站调节池中，在进入调节池之前经过格栅过滤掉水中的一部分大颗粒悬浮物等杂质。调节池主要是存放废水，使得进入废水处理设备的水质情况相对稳定，以免对生化处理部分造成冲击，同时在调节池中调节好废水的pH值以方便后续的处理。 调节池出水直接进入厌氧池中，在厌氧池中有射流搅拌机进行一定的充氧搅拌，通过厌氧作用将水中的难以生物降解的长分子链有机物转化为容易降解的短分子链有机物，提高废水的可生化性，同时能够降低废水中的有机物含量。 厌氧池出水经过沉淀后，上清液进入好氧处理阶段，好氧出水进入沉淀池，活性污泥在沉淀池中沉淀过后，通过气提回流的方式继续回到好氧池中进行使用。沉淀池上清液通过堰口自流进入组合气浮进行物化处理。 组合气浮作为最后一道物化处理，通过加药沉淀，进一步降低出水的色度以及固体悬浮物含量，使出水达到排放标准后排放。 流程中各个需要排泥的环节均自流进入污泥浓缩池，再经过板框压滤机脱水处理。 湖州方路茶业有限公司污水站设计进出水水质如下： 表7-4废水设计进出水水质 序号; 名称; 指标. 进水; 出水. 1; pH; 4~11.5; 6~9. 2; CODCr; ≤3000mg/L; ≤100mg/L. 3; SS; ≤1600mg/L; ≤70mg/L. 4; 色度; ≤1200倍; ≤50倍. 5; BOD5; ≤1000mg/L; ≤20mg/L. 湖州方路茶业有限公司污水站设计处理能力500t/d，目前该企业污水处理站废水处理量为436.28m3/d，余下的处理量为63.72m3/d，本项目生产废水产生量为9.74t/d，污水站完全可以接纳本项目产生的废水。且根据湖州普洛赛斯检测科技有限公司提供的检测报告可知，该污水站废水目前达标纳管。 故本项目经过湖州方路茶业有限公司污水站预处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。 （5）纳管可行性分析 本项目位于湖州市吴兴区道场施家桥1001号，目前项目所在区块已铺设了污水管网。本项目生活污水和生产废水经厂区预处理设施处理后纳入园区污水管网，排入道场乡污水处理厂进行处理，目前道场乡污水处理厂有足够余量接纳本项目的废水。 （6）污水处理厂达标可行性分析 根据道场乡污水处理厂排放口自行监测数据可知，具体见表2-3，污水处理厂各项指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 （7）排放后环境影响分析 项目生活污水和生产废水经预处理后由工业园区污水管网统一送道场乡污水处理厂集中处理，城市污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入东苕溪导流港。 项目水质经预处理达标排放对纳污水体水质影响较小。 7.2.3声环境影响分析 (1)预测模式 根据HJ2.4-2009导则要求，项目厂界噪声评价以工程噪声贡献值作为评价量，本报告以整个生产车间作为主要噪声源车间进行整体声源预测。 A、预测模式 整体声源模式预测方法如下： Lp=Lw-Ak 式中：Lp—受声点处的声级，dB(A)； Ak—声波在传播过程中各种因素衰减量之和，dB(A)。 Lw≈LPi + 10lg（2S） QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh ΔLR=10lg（1/τ） 式中：LPi—各测点声压级的平均值，dB(A)； S—拟建车间的面积，m2； LR—车间的平均噪声级，dB(A)； ΔLR—车间平均屏蔽减少量，dB(A)； τ—厂房围护结构的平均透声系数。 噪声在传播过程中的衰减c(x,y,z)=Q2πuσyσzexp−y22σy2⋅F⋅G1k包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减，由于后两项的衰减值很小，可忽略，故：F=n=−kkexp−2nh−He−z22σz2+exp−2nh+He−z22σz2k=Aa+Ab 距离衰减：Aa=10lg（2πr2） 其中：r —整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab按该企业生产厂房及其围墙隔声量而定，整体建筑的屏障衰减按照4dB(A)计。为了简化计算并保证一定的安全系数，预测中只考虑有声源厂房围护结构的衰减因素，不考虑无声源建筑物的屏蔽效应及树木吸声、隔声作用。 B、噪声叠加公式 当有N个噪声源的时候，对同一个预测点的声压级贡献应按下式进行计算： G1=ΦUt−xσx−ΦUt−UT−xσxΦUt−xσx+Φxσx−1 式中，Leqi——第i个声源对某预测点的等效声级。 (2)整体声源确定 将生产区域作为整体声源，预测项目厂界噪声。本项目生产车间安装减震垫，房屋隔声量取25dB。 整体声源预测参数见表7-5。 表7-5车间整体声源参数 噪声源; 平均声功率级dB(A); 整体声源强度dB(A); 面积（m2）; 生产时间. 生产车间; 75.0; 106.9; 780; 昼间. (3)预测结果及评价结论 噪声影响预测结果见表7-6。 表7-6噪声预测结果 单位：dB（A） 点位; 厂界距离; 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 昼间. 1#; 东厂界; 35; 43; /; /; 65; 达标. 2#; 南厂界; 280; 25; /; /; 65; 达标. 3#; 西厂界; 170; 29.3; /; /; 65; 达标. 4#; 北厂界; 50; 39.9; /; /; 65; 达标. 由以上预测结果可知，本项目建成投产后，项目厂界噪声排放均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，本项目的建设对周围声环境影响不大。 7.2.4固废环境影响分析 项目固体废弃物利用处置情况具体见表7-12。 - 表7-7项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生 工序; 属性; 预测产生量(t/a); 利用处置方式; 委托利用处置的单位. 1; 生活垃圾; 日常生活; 一般固废; 1.8; 委托环卫部门集中清运处置; 当地环卫部门. 2; 制纯水产生的固废; 沙; 纯水制备过程; 一般工业固废; 0.03; 收集后交给厂家回收利用; 生产厂家. 活性炭; 0.05. 反渗透膜; 0.003. 3; 废包装材料; 生产过程; 一般工业固废; 2; 收集后出售给废品回收单位; 废品回收单位. 4; 污泥; 污水处理; 一般工业固废; 25; 统一收集后作为有机肥; 废品回收单位. 5; 废品; 生产过程; 一般工业固废; 30; 收集后出售废品回收公司; 废品回收单位. 6; 废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸; 化验过程; 危险废物; 0.1; 委托有资质的危废单位进行处置; 危险废物处置单位. 7; 实验废液（含首次清洗废水）; 0.5. 8; 废化学试剂; 0.001. 9; 废培养基; 0.05. 本项目固废均能得到合理处置，不外排，对周围环境基本无影响。 7.2.5地下水环境影响分析 根据《国民经济行业代码》，本项目产品的加工生产属于“C1421糖果、巧克力制造”，同时根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)中建设项目对地下水环境的影响程度，确定为IV类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 7.2.6土壤影响分析 根据《国民经济行业代码》，本项目产品的加工生产属于“C1421糖果、巧克力制造”，同时根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）中建设项目对土壤环境的影响程度，确定为IV类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。 7.2.7环境风险影响分析 根据导则，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-8评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据表7-8和工程分析，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 根据以上内容填写表7-9。 表7-9建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产15000吨糖果及粉圆生产项目. 建设地点; （浙江）省; （湖州）市; （道场）乡; （城南工业） 园区. 地理坐标; 经度; 120.062992°; 纬度; 30.77002°. 主要危险物质及分布; 本项目危险物质为实验室化验所需的化学品及化验产生的危险废物。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目环境风险源主要为污水站。环境风险源的事故类型主要为废水不能达标纳管，超标的废水直接纳管排放将可能对终端污水处理厂运行造成冲击，且可能引起污水厂出水超标，并最终影响纳污水体。. 风险防范措施要求; （1）运输过程风险防范 本项目涉及的危险物料运输主要以汽车为主，由于运输较其他货物的运输有更大的危险性，提出以下防范措施，包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等。 ①合理地规划运输路线及时间，运输时必须谨慎驾驶，以免事故发生。 ②危险物品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，不得用来盛装其他物品，更不允许盛装食品。而车辆必须是各类专用货车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 ③被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴GB190-85《危险货物包装标志》规定的危险物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固。同时具有有毒等多种危险特性时，则应根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几种包装标志，以便一旦发生问题时，可以进行多种防护。 ④在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。 ⑤运输有毒物品车辆的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查工具是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应积极主动采取措施处理，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，如处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门请求支援。 （2）贮存过程风险防范 贮存过程事故风险主要是因实验室化验所需的化学品泄漏而造成的水质污染等事故，是安全生产的重要方面。 ①实验室化验所需的化学品不得露天堆放，须存放于危险品仓库，并应严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ②贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ③贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛炬。 ④贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ⑤危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 ⑥瓶装化学品及其使用后的空瓶均不得倒放，避免物料泄漏引发事故；各类危险废物实行出入库登记制度，严格参照相关物料特性进行搬运、装卸，危险废物仓库内采取必要的隔离分区，严禁不同属性混装或混放，且容器内须留足够空间。容器必须完好无损，容量及材质要满足相应的强度要求，衬里要与危险废物相容，容器外必须粘贴符合标准规范的标签，对可能产生渗滤液的危险废物暂存点需进行地面防腐、防渗处理，并配备渗滤液收集设施，必要时设置围堰等，以防危险废物及其渗滤液外溢。 （3）生产过程风险防范 生产过程事故风险防范是安全生产的核心： ①生产过程中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ②公司应组织员工认真学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 ③必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有环保设施异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 （4）末端处置过程风险防范 ①废气方面：项目必须高度重视废气的收集和处理，高标准、严要求地配套废气收集处理实施，并通过配套备用风机等，确保治理设施长期稳定运行，切实防止事故排放的发生。当废气处理装置出现故障时，如风机停运、除尘器失效时，应及时维修，生产工序停止生产。 ②固体废物方面：若项目危险废物在暂存、管理、转运等方面存在疏漏，则将造成废物通过渗滤液、雨水等进入环境。环评要求企业设置危废暂存库，必须根据项目危险废物的特性和成分，以及《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）等文件，对各类危废按要求进行安全贮存。企业环保管理主管需日常对危废进出台账进行检查和校核，危废暂存仓库设置视频监控。. 企业要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，正常生产情况下其环境风险程度属于可接受水平。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 天然气 锅炉 | NOx |  | 天然气低氮燃烧后经15m高排气筒高空排放 | 《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》（湖政办发[2019]13号） |
|  | 生产过程 | 异味 |  | 加强车间通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的相关标准 |
| 水污 染物 | 日常生活 | 生活污水 |  | 经隔油池、化粪池处理达到纳管标准 | 预处理达纳管标准后纳管，最终经污水处理厂处理后达标外排东苕溪导流港 |
|  | 生产过程 | 清洗废水+浓缩废水 |  | 经湖州方路茶业有限公司污水站处理达到纳管标准 |  |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 生活垃圾 |  | 委托环卫部门集中清运处置 | 项目产生的固体废弃物均可以得到妥善处理，对周围环境影响较小 |
|  |  | 制纯水产生的固废 | 沙 | 收集后交给厂家回收利用 |  |
|  |  |  | 活性炭 |  |  |
|  |  |  | 反渗透膜 |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  | 收集后出售给废品回收单位 |  |
|  |  | 污泥 |  | 统一收集后作为有机肥使用 |  |
|  |  | 废品 |  | 收集后出售废品回收公司 |  |
|  | 危险废物 | 废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸 |  | 收集后委托有资质的危废单位处置 |  |
|  |  | 实验废液（含首次清洗废水） |  |  |  |
|  |  | 废化学试剂 |  |  |  |
|  |  | 废培养基 |  |  |  |
| 噪 声 | （1）对生产车间，进行关闭门窗生产。 （2）合理布局，将各生产设备尽量布置在车间中部，增加与厂界的距离。 （3）选用低噪声设备，针对干燥滚筒、成型机等高噪声设备设基础减震。 （4）定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染，做到文明生产。 （5）为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应该限制车速，禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输。 （6）必须确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区标准。 |  |  |  |  |
| 建 设 项 目 环 保 投 资 | 本次项目总投资2800万元，其中环保设施投资约80万元，所占比例：2.9％，建设项目环保投资具体见表8-1。 表8-1项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资额(万元). 1; 废水; 污水处理系统、化粪池; 已建. 2; 废气; 低氮燃烧; 已建. 通风设施; 60. 3; 固废; 固废收集、贮存和处理费; 5. 危险废物收集、贮存和处理费; 10. 4; 噪声; 隔声减震措施; 5. 合计; 80. |

# 九、主要结论和建议

9.1结论 9.1.1项目基本情况 浙江臻致食品科技有限公司计划总投资约2800万元，拟租用湖州方路茶业有限公司闲置厂房，购置食品成型机、RO水处理系统、晶球成型设备等国产设备，形成年产15000吨糖果及粉圆生产能力，项目达产后，预计销售收入3000万元，利税201万元。 9.1.2项目污染源强汇总 根据工程分析，项目“三废”污染物的产生及排放情况汇总详见表9-1。 表9-1项目“三废”污染物产生及排放情况 序号; “三废” 类别; 污染物名称; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a). 1; 废气; NOx; 0.898; 0.571; 0.327. 异味; /; /; /. 2; 废水; 生活污水+生产废水; 水量; 3066; 0; 3066. CODCr; 3.822; 3.669; 0.153. NH3-N; 0.067; 0.051; 0.016. 3; 固废; 生活垃圾; 1.8; 1.8; 0. 制纯水产生的固废; 沙; 0.03; 0.03; 0. 活性炭; 0.05; 0.05; 0. 反渗透膜; 0.003; 0.003; 0. 废包装材料; 2; 2; 0. 污泥; 25; 25; 0. 废品; 30; 30; 0. 废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸; 0.1; 0.1; 0. 实验废液（含首次清洗废水）; 0.5; 0.5; 0. 废化学试剂; 0.001; 0.001; 0. 废培养基; 0.05; 0.05; 0. 9.1.3污染物治理措施汇总 废气：本项目天然气低氮燃烧后经15m高排气筒高空排放；异味通过加强车间通风后无组织排放。 废水：项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后纳管至污水处理厂，项目生产废水经湖州方路茶业有限公司污水站预处理后纳管至污水处理厂，再由污水处理厂处理达标后排入东苕溪导流港。 固废：本项目营运过程中产生的生活垃圾、化验室废物委托环卫部门集中清运处置；废包装材料和废品收集后出售给相关厂家回收利用；污泥统一收集后作为有机肥使用；制纯水产生的固废（包括沙、活性炭、反渗透膜）收集后交给厂家回收利用；化验室产生的各危险废物委托有资质的危废单位进行处置。 噪声：建议建设单位选用低噪声的设备；安装减震垫；合理布局；加强管理和养护。 9.1.4环保投资 项目总投2800万元，环保投资为80万元，约占总投资的2.9%。 9.1.5环境质量现状 （1）大气环境质量现状 2019年吴兴区环境空气质量未全部达到国家二级标准限值要求，超标指标主要为O3。因此判定吴兴区环境空气质量为不达标区。 （2）地表水环境质量现状 各监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）声环境质量现状 由监测结果可知，本项目所在地四周声环境昼夜间现状值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准，敏感点达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。 9.1.6环境影响评价结论 - 大气环境影响分析 根据工程分析及预测结果可知，项目天然气低氮燃烧后经15m高排气筒高空排放；异味通过加强车间通风后无组织达标排放。对周围大气环境影响较小。 (2)水环境影响分析结论 本项目营运过程中生活污水经隔油池、化粪池预处理达标后纳入污水管网，生产废水经湖州方路茶业有限公司污水处理系统处理达标后纳入污水管网，纳管排入污水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，对周围水体环境影响不大。 (3)声环境影响分析结论 通过噪声预测分析可知，项目四周厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，本项目的建设对周围声环境影响较小。 (4)固体废物影响分析结论 本项目营运过程中产生的生活垃圾、化验室废物委托环卫部门集中清运处置；废包装材料和废品收集后出售给相关厂家回收利用；污泥统一收集后作为有机肥使用；制纯水产生的固废（包括沙、活性炭、反渗透膜）收集后交给厂家回收利用；化验室产生的各危险废物委托有资质的危废单位进行处置。本项目固废能得到合理处置，不外排，对周围环境基本无影响。 9.1.7审批原则相符性结论 （1）建设项目环评审批原则符合性 ①环境功能区划的要求 本项目位于湖州市吴兴区道场施家桥1001号，项目属于“二、农副食品加工业”中“4、制糖、糖制品加工—其他”类，属于二类工业项目，不在该小区负面清单禁止发展范围内。项目污染物排放较少，污染物总量符合总量控制要求，满足该小区管控措施。故本项目的建设符合0502-III-2-1东林-道场湿地水产品环境保障区。 ②排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目天然气低氮燃烧后经15m高排气筒高空排放；生产过程中产生的异味通过加强车间通风后无组织排放。项目废气对周围大气环境影响较小。 根据预测结果可知，本项目的建设对周围声环境影响不大。 本项目营运过程中生活污水经隔油池、化粪池预处理达标后纳入污水管网，生产废水经湖州方路茶业有限公司污水处理系统处理达标后纳入污水管网，纳管排入污水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，对周围水体环境影响不大。 本项目营运过程中产生的各类固废均能妥善处置，对周围环境无影响。 只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。 ③排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 根据国家和浙江省相关要求，建议本项目纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、NOx。 表9-2项目污染物总量控制建议指标 项目; 项目排放量; 总量建议值. 废水; 废水量; 3066m3/a; 3066m3/a. CODCr; 0.153t/a; 0.153t/a. NH3-N; 0.016t/a; 0.016t/a. 废气; NOx; 0.327t/a; 0.327t/a. 表9-3总量调剂方案 总量因子; 新增排放总量（t/a）; 平衡替代比例; 区域平衡替代削减量（t/a）. CODCr; 0.153; 1:1; 0.153. NH3-N; 0.016; 1:1; 0.016. NOx; 0.327; 1:2; 0.654. ④造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 （2）建设项目其他部门审批要求符合性分析 ①城市、土地规划分析 根据土地证明，项目用地符合当地土地规划要求。 ②建设项目符合国家和省产业政策等的要求 建设项目不在《产业结构调整指导目录(2011年本)（修订版）》限制类及淘汰类项目之列，为允许类；不在《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》及《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》禁止类及限制类之列。 综上所述，本项目建设符合国家环保审批原则。 （3）“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于湖州市吴兴区道场施家桥1001号，项目所在环境功能区域为0502-III-2-1东林-道场湿地水产品环境保障区，不在生态保护红线范围内，项目所在地不属于特殊重要生态功能区和必须实行强制性严格保护的区域。因此本项目建设满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目所在区域环境空气属于二类功能区，地表水属于III类地表水体，声环境属于3类声环境功能区。根据质量现状监测数据，项目所在区域目前环境质量现状基本满足相应环境功能区划要求，基本满足环境质量现状要求。项目产生的废气达标排放，对外环境影响不大；项目生活污水和生产废水经处理达标排放，对周围水环境影响不大；噪声经隔声、减振等措施处理后，对周边环境影响不大；固体废物均可以妥善处置，不会形成“二次污染”。本项目污染物排放不会改变区域环境功能区，区域环境能维持环境功能区现状。 ③资源利用上线 项目在营运过程中消耗一定量的水资源、电能等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ④环境准入负面清单 本项目属于“二、农副食品加工业”中“4、制糖、糖制品加工—其他”类，属于二类工业项目，不属于管控措施及负面清单中的禁止发展类项目。 故本项目能符合“三线一单”的管理要求。 综上所述，本项目建设符合国家环保审批原则。 9.2要求与建议 1、要求建设单位根据本环评报告提出的污染治理措施，落实好环保资金，搞好环保设施的建设，严格落实“三同时”制度，及时申请竣工环保验收，并做好运营期间的污染治理及达标排放管理工作。 2、要求企业重视环境保护，如实落实环评提出的各项措施，确保各污染物达标排放。 3、须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体规模组织经营。如有变更、增加餐饮等其他项目的，应向当地环境保护管理部门报备，并另行环评。 9.3环评总结论 综上所述，浙江臻致食品科技有限公司拟进行的年产15000吨糖果及粉圆生产项目符合当地环境功能区划、土地利用总体规划和产业政策的要求。项目主要污染物排放情况均可达到环保要求，在采取本环评中提到的各种污染防治措施后，对周围环境的影响不大，符合本项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。因此，本项目在该地的实施是可行的。